Общество с ограниченной ответственностью

Научно-производственное предприятие  "УНИВЕРСАЛ"

614017 г. Пермь, ул. Лебедева, д. 25-Б, тел/факс: (342) 263-08-31, 263-08-33;

E-mail:universal1999@mail.ru  ИНН 7447029806

Экз. №

Инв. №   от

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

«ГАЗОСНАБЖЕНИЕ П.МАУК КАСЛИНСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИСКОЙ ОБЛАСТИ»

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик                                                                                         Администрация Маукского сельского поселения

Проектная организация                                                                       ООО «НПП «Универсал»

Директор ООО «НПП «Универсал»»     _______________________                  Трусова Л.К.

Главный инженер                                     _______________________                    Рейзвих С.Р.

Главный архитектор проекта                  _______________________                   Катаева А.Ю.

г. Пермь, 2015 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ООО «НПП «Универсал», принимавших участие в разработке проекта планировки и межевания территории линейного объекта «Газоснабжение п.Маук Каслинского района Челябинской области»

| Главный инженер проекта | __________ |  | Рейзвих Сергей Рейнгольдович |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник градостроительного отдела Главный архитектор проекта | __________ |  | Катаева Анна Юрьевна |
| Архитектор | __________ |  | Макеева Ирина Павловна |
| Адрес: |  |  | 614017 г.Пермь, ул.Лебедева д.25-Б |
| Контактные телефоны: |  |  | Тел./факс 8(342) 2630831 |
| Электронный адрес: |  |  | universal1999@mail.ru |

Состав проекта.

А. Текстовая часть:

Общий заголовок: Проект планировки и межевания территории линейного объекта «Газоснабжение п.Маук Каслинского района Челябинской области»

Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка.

Б. Графические материалы:

Общий заголовок для всех чертежей: Проект планировки и межевания территории линейного объекта «Газоснабжение п.Маук Каслинского района Челябинской области»

Подзаголовки чертежей и схем:

1. Положение проектируемой территории в планировочной структуре муниципального района.

2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки и межевания линейного объекта. М 1:2000.

3. Границы зон размещения линейного объекта. Межевание территории (основной чертеж). М 1:2000.

Оглавление.

Исходные данные. Нормативная база.	5

Общая часть.	6

1.Анализ эколого-градостроительной ситуации.	7

1.1. Климат.	7

1.2. Инженерно-геологическая и гидрогеологическая характеристика.	7

1.3. Положение проектируемой территории в планировочной структуре муниципального образования.	9

1.4. Сведения о линейном объекте, содержащиеся в документах территориального планирования.	10

1.5. Общие сведения о проектируемой территории (существующее положение).	10

2. Проектная организация территории (обоснование положений по размещению линейного объекта).	11

2.1.Параметры линейного объекта.	12

2.2. Определение границ зон размещения линейного объекта.	14

2.3. Перевод земель из одной категории в другую. Изъятие земель.	18

2.4.Зоны с особыми условиями использования территории, мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	18

2.5. Защита территории от ЧС природного и техногенного характера, проведение мероприятий по ГО и пожарной безопасности.	19

3. Основные технико-экономические показатели проекта.	26

Исходные данные. Нормативная база.

Проект разработан в соответствии с действующими и рекомендуемыми нормативными документами в области градостроительства, основные из них:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации принят 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая редакция 29.06.2015 г.);

- Водный кодекс Российской Федерации принят 03.06.2006 №74-ФЗ (действующая редакция 24.07.2015 г.);

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Челябинской области, утверждены приказом Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области № 496 от 05.11.2014г.;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Маукского сельского поселения Челябинской области, утверждены Решением Совета депутатов Маукского сельского поселения Челябинской области № 107 от 24.09.2014г.;

- «Методические рекомендации по разработке документации по планировке территорий муниципальных образований», утверждены приказом №86 от 13.04.2012г. Министра строительства инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СП 42.13330.2011);

- «Правила  охраны газораспределительных сетей»,  утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Кроме того, работа опирается на ранее утвержденные, либо находящиеся в стадии разработки, документы территориального планирования, проектные материалы, нормативно-правовые акты.

Основные из них:

- Схема территориального планирования Каслинского муниципального района (ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект», 2008 г., утвержденная Решением Собрания депутатов КМР № 442 от 23.12.2008 г.)

- Проектная документация «Газоснабжение п.Маук Каслинского района Челябинской области», 1527-14(15) (разделы ПЗ, ППО, ТКР, ГОЧС, ПБ) (ООО «Спектр - Проект», 2014 г.)

- Акт выбора земельного участка к объекту «Газоснабжение п.Маук Каслинского района Челябинской области», утвержденный Постановлением администрации Каслинского муниципального района № 196 от 27.02.2015г.

- Постановление № 196 от 27.02.2015г. Администрации Каслинского муниципального района Челябинской области «О предварительном согласовании места размещения объекта «Проектирование и строительство «Газоснабжения п. Маук, Каслинского района, Челябинской области».

- Приказ № 169 от 20.04.2015г. Главного управления лесами Челябинской области «Об утверждении акта выбора участка лесного фонда Каслинского лесничества для строительства и эксплуатации линейного объекта».

- Акт выбора участка лесного фонда № 33 от 09.04.2015г.

Общая часть.

Данный проект выполнен по заказу Администрации Маукского сельского поселения, в соответствии с муниципальным контрактом № 25 от 30 июля 2015 года и Техническим заданием, утвержденным Заместителем главы Каслинского муниципального района и Главой Маукского сельского поселения Каслинского муниципального района.

Разработка проектно-изыскательской  документации для газоснабжения п.Маук предусмотрена Программой социально-экономического развития Каслинского муниципального района на 2013-2015 гг. (п.3.2.8 «Газификация»).

Целью работы является обеспечение стабильного развития линейного объекта – системы газоснабжения п.Маук -  в качестве составных элементов структуры планировки территории.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов местного значения, которым является система газоснабжения п.Маук (ст.42 Градостроительного Кодекса РФ)

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков (ст.43 Градостроительного Кодекса РФ).

Настоящий проект планировки и межевания территории линейного объекта предусматривает решение следующих задач:

- определения зоны размещения линейных объектов на соответствующей территории, с учетом инженерно-технических и юридических аспектов;

- определение режима использования зон охраны памятников истории и культуры;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения с учетом всех необходимых инженерно-технических мероприятий ГО по предотвращению ЧС и пожарной безопасности.

Согласно п. 4.1 «Методических рекомендаций по разработке документации по планировке территорий муниципальных образований» Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, для   линейных   объектов   проекты   планировки   и   межевания разрабатываются только совместно.

Исходные данные, используемые в проекте:

- цифровая топографическая съемка М 1:500 в ГИС Mapinfo 10.0 , выполненная предприятием ООО «Спектр-Проект» в 2014 году.

- кадастровый план территории в формате мid/мif по состоянию на август 2015 г. ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области;

- государственный учет объектов культурного наследия на территории Каслинского района предоставленный Управлением культуры администрации Каслинского муниципального района;

- перечень выявленных объектов культурного наследия, включенных в перечень выявленных объектов культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность, расположенных на территории Каслинского муниципального района.

Расчетные сроки проекта:

Исходный год – 2015 г.

Срок реализации проекта планировки и межевания – 2020 гг.

Материалы Проекта планировки и межевания разработаны в программе ГИС Mapinfo и представляют собой электронную векторную базу, позволяющую вести мониторинг всех видов градостроительной деятельности на проектируемой территории по мере реализации положений проекта.

Проект разработан ООО НПП  «Универсал».

1.Анализ эколого-градостроительной ситуации.

1.1. Климат.

Климатическая характеристика Каслинского района приводится по данным метеостанции г. ВерхнийУфалей, находящейся в одинаковых физико-географических условиях.

Климат района резко континентальный с продолжительной суровой зимой и жарким летом.

Средняя годовая температура составляет +1,00С. Среднемесячная температура самого холодного месяца (января) –14,2 С, самого теплого месяца (июля) +17,3 С. Годовая амплитуда температурных колебаний составляет 7,7, при максимуме +32,2 С, минимуме –39,5 С.

Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года (375 мм), преимущественно в летние месяцы.

Годовое количество осадков составляет 525 мм.

Относительная влажность воздуха самого холодного месяца составляет – 80%, самого теплого – 73%. Среднегодовая влажность воздуха – 74%.

Первые осенние заморозки отмечаются в конце августа – начале сентября, последние наблюдаются до конца мая – начала июня. Продолжительность безморозного периода - 101 день.

Образование устойчивого снегового покрова происходит в конце октября – начале ноября. Средняя дата установления – 4 ноября. Весеннее таяние снега начинается в конце марта – начале апреля. Средняя дата разрушения –5 апреля.

Залегание устойчивого снежного покрова продолжается 152 дня, средняя его высота – 36 см. Глубина промерзания грунта достигает 1,8 – 2,0 м.

Для рассматриваемого района господствующими являются ветры западного направления со средней годовой скоростью 3,9 м/сек, наименьшее – в августе – 2,8 м/сек.

Повторяемость направлений ветра и штилей в %:

Таблица 1

| Румбы | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| холодное время (XI-III) | 4,6 | 4,8 | 6,8 | 11,2 | 3,8 | 25,2 | 35,6 | 7,6 | 24,8 |
| теплое время (IV-X) | 11,4 | 7,1 | 5,8 | 9,8 | 6,2 | 16,8 | 23,1 | 19,6 | 23,4 |
| годовая | 9 | 6 | 6 | 11 | 5 | 20 | 29 | 14 | 24 |

Район строительства относится к I району, 1В подрайону климатического районирования

для строительства согласно СП 131.13330.2012 (Актуализированная версия СНиП 23-01-99).

Данные  раздела приведены по материалам Схемы территориального планирования Каслинского муниципального района (ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект», 2008 г).

1.2. Инженерно-геологическая и гидрогеологическая характеристика.

Район строительства характеризуется средней сложности инженерно-геологическими условиями  (приложение Б СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства, часть I. Общие правила производства работ»).

Геолого-литологическое строение.

В литологическом отношении разрез района изысканий сложен суглинками, супесью. В разрезе выделено 3 инженерно-геологических элементов (ИГЭ):

1–ИГЭ. Супесь твердая залегает в скважинах № 1;2;8;11;12;13;19;26;31;32;37;40;41;42 с поверхности до разведанной глубины  (3,0м), в скважинах №27;30 до разведанной глубины  (10,0м). В скважинах № 4;7;22;33;34;43;44;45;46;47 чередуется с  суглинком  твердым на глубине 0,0-2,0; 4,2-10,0м.

2-ИГЭ. Суглинок твердый залегает до разведанной глубины (3,0м) в скважинах № 5;6;9;10;14;17; 18;21;23;24;28;29;35;39.

3-ИГЭ. Суглинок твердый с дресвой вскрыт скважинами № 3;15;16;20;21;36;38;44 на глубине до 1,2-10,0м.

Среди специфических грунтов по трассе газопровода  выделены:

- техногенные грунты - представлены насыпными грунтами слагающие отсыпки автодорог;

- органических грунтов, заторфованных грунтов и торфов на площадке изысканий не обнаружено.

Отсыпка производилась механическим способом (грузовыми машинами, бульдозерами, скреперами), по классификации насыпных грунтов (СНиП 2.02.01-83):  по однородности состава и сложения - планомерно возведенные насыпи; по виду исходного материала - естественные грунты; по степени уплотнения – слежавшиеся (процесс уплотнения от собственного веса закончился,  с момента возведения насыпи прошло более 5 лет).

Насыпные грунты встречены ПК13+16,5-ПК13+27,0; ПК30+8,5-ПК30+26,5.Мощность насыпных грунтов составляет 1,5-5,5м. Отсыпка выполнена из местного материала, дресвяного грунта, заполнитель суглинок.

Насыпной грунт для данного объекта не является основанием для проектируемого газопровода (п.6.7.2.7 СП 47.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»). Газопровод проходит подземно методом наклонного бурения.

Из инженерно-геологических процессов, влияющих на нормальную работу сооружений,

значимым является сезонное пучение. Сезонное пучение в зимнее время на исследуемых площадках распространено повсеместно и его интенсивность определяется глубиной сезонного промерзания, литологией грунтов и их влажностью. На период изысканий сезонное промерзание грунтов отсутствовало.

По пучинистости грунты подразделяются в соответствии с п. 2.137 «Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)»:

1-ИГЭ Супесь твердая – практически непучинистый;

2-ИГЭ Суглинок твердый – слабопучинистый;

3-ИГЭ Суглинок твердый с дресвой – слабопучинистый.

Глубина заложения  газопровода принята согласно СНиП 42-01-2002 и ПБ 12-529-03.

При прокладке полиэтиленовых газопроводов в слабопучинистых  грунтах глубина зало-жения до верха трубы газопровода должна быть не менее 0.7 глубины сезонного промерзания

грунта.

Нормативная глубина сезонного промерзания, рассчитанная по СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» п.2.27 для суглинка составляет 1,77м, для супеси – 2,17м.

Глубина прокладки газопровода  в слабопучинистых грунтах -  (2,17 х 0,7=1,52м).

По категории опасности природных процессов территория относится к умеренно опасным

по проявлениям природных процессов- морозного пучения (согласно приложения Б СНиП 22-01-95).

Степень сейсмической опасности, учитывающей ответственность сооружений согласно

п.1.3 СНиП II-7-81*  соответствует вероятности 1% превышения сейсмической интенсивности 5 баллов в течение 50 лет,  90% вероятность непревышения 5 балловой интенсивности в течении 500лет, повторяемость землетрясений в  5  баллов для данной территории в среднем 1 раз в 5000лет.

Интенсивность сейсмических воздействий района изысканий составляет пять (7) баллов согласно СНиП 11-7-81* (карты ОСР-97-С 1 %, ОСР-97-В 5 % и ОСР-97-А 10 % вероятности возможного превышения в течение 50 лет).

Гидрогеологические условия.

По схеме современного гидрогеологического районирования (ВСЕГИНГЕО) Каслинский район целиком входит в состав Восточно-Уральской группы бассейнов регионального стока поровых безнапорно-субнапорных вод.

Подземные воды здесь распространены в верхней трещиноватой зоне коренных палеозойских пород разнообразного литологического и петрографического состава, повсеместно перекрытых полигенетическими, преимущественно глинистыми элювиально-делювиальными образованиями мощностью от 0 до 10 и редко 100 м. Обводнённость покровных образований носит спорадический характер в пониженных участках рельефа. Характерной особенностью таких гидрогеологических условий является совпадение водоразделов поверхностных и подземных вод. Благодаря этому подземные воды образуют многочисленные бассейны локального стока, питание которых происходит на площадях водоразделов, а разгрузка – преимущественно в местную гидрографическую сеть. Значительная часть подземных вод, на участках их глубины распространения менее 3-4 м, расходуется на испарение.

На фоне общей слабой трещиноватости в зоне выветривания, к которой приурочен единый горизонт поровых и трещино-грунтовых вод, выделяются отдельные линейно-вытянутые зоны повышенной трещиноватости и водопроводимости, получившие название «водообильных зон».

Ориентировка водообильных зон согласуется с общей субмеридиональной ориентировкой Уральских структур и определяет аналогичное направление стока подземных вод.

Наибольшей водообильностью характеризуются скважины, вскрывшие водообильные зоны в долинах рек (дебит – 7-10,5 дм3/с). Региональная трещиноватость характеризуется гораздо меньшей водобильностью скважин (дебит – 2,8-0,5 дм3/с), исключительно низкую водобильность имеют скважины, расположенные на местных водоразделах(дебит – до 0,1 дм3/с), несколько более высокую водообильнсть имеют скважины, вскрывшие на водоразделах локально-трещинные зоны, включая тектонические:  в некарстующихся породах – 0,39 дм3/с, в карстующихся породах – 0,93 дм3/с.

Грунтовые воды на участке  строительства газопровода  пройденными скважинами не

вскрыты. Пробы подземной  воды взяты из колодца частного дома по ул. Кирова д.50 на глубине 6,0м.  По ул. Кирова д.24 пробы воды взяты из скважины на глубине 22,0м, по ул. Нагорная д.27 из скважины на глубине 35,0м.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно кальциевые, сульфатно- гидро-карбонатные магниево- кальциевые, гидрокарбонатно кальциево-магниевые.

К бетону нормальной проницаемости W4 вода обладает среднеагрессивной степенью аг-

рессивности по содержанию агрессивной углекислоты (т.5 СНиП 2.03.11-85), по степени агрес-

сивного воздействия на арматуру железобетонных конструкций вода неагрессивная по содержа-

нию хлоридов  при постоянном погружении и слабоагрессивная при периодическом смачивании согласно т.7  СНиП 2.03.11-85, коррозионная агрессивность воды по отношению к свинцовым оболочкам кабеля – средняя по величине общей жесткости (табл.3 ГОСТ 9.602-2005), коррозионная агрессивность воды по отношению к алюминиевым оболочкам кабеля – средняя по большинству показателей (табл.5 ГОСТ 9.601-2005).

Данные  раздела приведены по материалам Схемы территориального планирования Каслинского муниципального района (ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект», 2008 г). и раздела 1527.14 ПЗ проектной документации «Газоснабжение п.Маук КМР Челябинской области (ООО «Спектр-Проект», 2014 г.).

1.3. Положение проектируемой территории в планировочной структуре муниципального образования.

Каслинский муниципальный район расположен в 138 км от областного центра – г. Челябинск. Площадь муниципального района – 2786,37 км2.

Границами муниципального района являются: на севере – Свердловская область, на востоке – Кунашакский муниципальный район, на юго-востоке – Озерский городской округ, юге – Кыштымский городской округ, на западе – Верхнеуфалейский и Снежинский городские округа.

Протяженность территории КМР в направлении с севера на юг составляет 65 км, с запада на восток – 97 км.

В состав муниципального района входят 2 городских поселения и 9 сельских поселений с 47 населенными пунктами.

Общая численность населения муниципального района – 39,6 тыс. чел., плотность населения – 14 чел./км2.

В состав Маукского сельского поселения входит один поселок Маук.

Поселок Маук является административным центром Маукского сельского поселения Каслинского муниципального района.

Маукское сельское поселение расположено на площади 49,65 га. Население поселка по состоянию на 2010 год (последняя перепись населения) составляет 714 человек. Поселок связан шоссейными дорогами с соседними населенными пунктами - г. Верхний Уфалей, п. Вишневогорск, г. Кыштым, г. Касли.

Поселок расположен в 20 км западнее административного центра муниципального района - г. Касли. Застройка представлена  одноэтажными жилыми домами и общественными зданиями с элементами благоустройства, с сетью надземных коммуникаций.

Линейный объект – система газоснабжения п.Маук – проходит по ул.Школьная, ул.Комсомольская, ул.Зеленая, ул.Мира, часть трассы Н.Уфалей-Касли  (ул.Советская), ул.Ленина, ул.  Каслинская, ул.Кирова, ул.Береговая, ул.Пролетарская, ул.Победы, ул.Лесная, ул. С.Юлаева.

Положение проектируемой территории графически отражено на «Схеме размещения проектируемой территории в планировочной структуре муниципального образования».

1.4. Сведения о линейном объекте, содержащиеся в документах территориального планирования.

Согласно материалам Схемы территориального планирования Каслинского муниципального района, разработанной ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект» в 2008г., действующая система газоснабжения Каслинского района осуществляется от девяти ГРС: ГРС-1 г. Касли, п. Вишневогорска, пос. Маук, пос. Береговой, пос. Воздвиженка,  с. Тюбук, с. Булзи, с. Юшково и с. Щербаковка.

Газ является основным топливом для котельных, используется для отопления одноэтажного жилого фонда, индивидуально-бытовых нужд населения, на производственные и технологические нужды промпредприятий.

Источником централизованного теплоснабжения являются:

- котельная в г. Касли;

- котельная в пос. Береговой;

- котельная  в с. Булзи;

- котельная в п. Вишневогорск;

- котельные в п. Маук.

Газоснабжение пос. Маук предусмотрено от ГРС п. Маук:

- давление на выходе из ГРС – 0,6МПа;

- диаметр газопровода – 150 мм.

Расчетный максимальный часовой расход газа составит:

- на исходный год (2008 г.) по имеющимся данным по жилому фонду и соцкультбыту – 1009,6 нм3/час (без учета промпредприятий);

- для предусмотренной к строительству жилой застройки и объектов соцкультбыта – 1097.2 нм3/час. (расчетный срок Схемы – 2020г.)

Отопление и горячее водоснабжение существующей и новой усадебной застройки и объектов соцкультбыта предусматривается от индивидуальных отопительных газовых аппаратов, пищеприготовление - на бытовых газовых плитах.

На исходный год – 2015 г. – в соответствии с Программой социально-экономического развития Каслинского муниципального района на 2013-2015 гг. разработана проектная документация «Газоснабжение п.Маук Каслинского района Челябинской области» ООО «Спектр-Проект».

1.5. Общие сведения о проектируемой территории (существующее положение).

Функциональное назначение территории линейного объекта:  газификация жилых домов  пос. Маук  по ул. Школьная, ул. Комсомольская, ул. Зеленая, ул. Мира, часть трассы Н.Уфалей-Касли (ул.Советская), ул.Ленина, ул.  Каслинская, ул.Кирова, ул.Береговая, ул.Пролетарская, ул.Победы, ул.Лесная, ул. С.Юлаева.  Объем газопотребления по газифицируемым объектам составляет  – 718 м³/ч.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07 1997г.  №116-ФЗ  «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (приложения 1, 2), данный объект относится к категории опасных производственных объектов – 1г, классу опасности III.

Согласно СНиП 42-01-2002, проектируемый газопровод  является  распределительным газопроводом:

- высокого давления II категории (0,6 МПа) с установкой блочного газорегуляторного пункта ПГБ-50В-2-ЭК на базе РДП-50В, с узлом учета расхода газа, с ОПЗ и КЗ, с электрическим обогревом, с телеметрией,  с пожарно-охранной сигнализацией (Рвх.0,6МПа, Рвых.0,3 МПа);

- среднего давления   III категории с установкой 8-и пунктов редуцирования газа шкафного типа (Рвх.0,3 МПа,  Рвых. 0,003 МПа);

- низкого давления IV категории (0,003МПа).

Категория земель отводимых под строительство объекта - земли населенных пунктов. Земельный участок, предоставляемый для строительства распределительного газопровода среднего и низкого давления,  выделяется в краткосрочное пользование на период строительства трубопровода и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченную условными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода.

2. Проектная организация территории (обоснование положений по размещению линейного объекта).

В соответствии с письмом о точке подключения к существующей ГРС п.Маук  №03-001/2000.47 от 10.02.2015г, от  Челябинского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпромтрансгаз  Екатеринбург», проектом предусматривается  врезка в  существующий газопровод высокого  давления II категории Рmax = 0,6 МПа,  диаметром 150  мм.

В проектной документации «Газоснабжения  п.Маук КМР Челябинской области»  схема газоснабжения решена исходя из условий местонахождения источника газоснабжения, характера планировки поселка  и расположения планируемых потребителей газа.

Подключение газопровода по схеме газоснабжения осуществляется  к  существующей    ГРС п.Маук, параметры в точке подключения: D=159х4,5мм,  Ру 0,6МПа.

Согласно проектной документации,  газ по  газопроводу высокого давления II категории доходит до блочного газорегуляторного пункта ПГБ-50В-2-ЭК на базе РДП-50В, с узлом учета расхода газа, с ОПЗ и КЗ, с электрическим обогревом, с телеметрией, с пожарно-охранной сигнализацией  (Рвх.0,6 МПа,  Рвых. 0,3 МПа). ПГБ представляет собой готовое заводское изделие (блок). В месте установки БГРП предусмотрена подъездная автомобильная дорога с твердым покрытием для удобства обслуживания в период эксплуатации. Затем газ по газопроводу среднего давления доходит до газифицируемых объектов – котельная школы, котельная здания администрации и детского сада,   а также поступает на шкафные газорегуляторные пункты, где давление понижается  со среднего до низкого (Рвх.0,3 МПа,  Рвых. 3 кПа). Далее по газопроводам низкого давления подается к жилым домам.

Согласно разработанной схеме проектом предусматривается установка:

- ПГБ-50В-2-ЭК с двумя РДП-50В -1 шт;

- 5-и шкафных газорегуляторных пунктов типа  ГРПШ-05-2У1 с 2-мя РДНК-400М;

- 3-х шкафных газорегуляторных пунктов типа  ГРПШ-10МС  с РДГК-10М.

Газоснабжение  жилых домов по нечетной стороне ул.Советская №№41-65 предусматривается от надземного газопровода среднего давления Ду100 мм, с установкой ГРШ-10 (13 шт). Шкафной газорегуляторный пункт представляет собой готовое заводское изделие (блок).

Инженерные коммуникации, искусственные сооружения, здания подлежащие переустройству отсутствуют.

2.1.Параметры линейного объекта.

Таблица 2

| Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Газорегуляторные пункты |  |  |
| ПГБ-50В – 2 – ЭК с двумя регуляторами РДП-50В (Рвх.0,6 МПа, Рвых.0,3 МПа) | шт | 1 |
| ГРПШ – 05 – 2У1 с двумя регуляторами РДНК – 400М (Рвх.0,3 МПа, Рвых.0,003 МПа) | шт | 5 |
| ГРПШ – 10МС с регулятором РДГК – 10МС (Рвх.0,3МПа, Рвых.0,0022 МПа) | шт | 3 |
| ГРПШ – 10 с регулятором РДГК – 10 (Рвх.0,3 МПа, Рвых.0,0022 МПа) | шт | 13 |
| Протяженность газопровода |  |  |
| Полиэтиленовый газопровод, всего В т.ч. D 110х10 мм D 63х5,8 мм | м | 9700,0 3138,0 6562,0 |
| Полиэтиленовый газопровод на укладку змейкой и «нахлесты» при прокладке ННБ, всего В т.ч. D 110х10 мм D 63х5,8 мм | м | 335,0 108,0 227,0 |
| Стальной газопровод, всего В т.ч. D 108х3,5 мм D 76х3,5 мм D 57х3,5 мм | м | 1835,0 760,0 5,0 1070,0 |
| Общая протяженность газопровода | м | 11870,0 |
| Максимальная производительность газопроводов | м3/час | 718 |

В месте установки БГРП предусмотрена подъездная автомобильная дорога с твердым покрытием для удобства обслуживания в период эксплуатации.

Диаметры газопроводов определены из условий создания, при максимально допустимых перепадах давления газа, наиболее экономичной и надёжной в эксплуатации системы.

Для газоснабжения приняты стальные и полиэтиленовые трубы.

Для снижения влияния почвенной электрохимической коррозии на стальные трубопроводы предусматривается замена местного грунта на песок.

Переход через железную дорогу.

Проектом предусматривается устройство одного перехода газопровода ПЭ 110х10,0  мм, Ру 0,3 МПа  под действующей  железной  дорогой  на 3  км  ПК3+01м перегона Маук-Пургино.

Переход выполнить на основании технических условий на пересечение железнодорожных

путей газопроводом на перегоне Маук – Пургино (рзд) № 425/ЮУр. от 30.01.2015г., выданныхфилиалом ОАО «РЖД» Южно-Уральской железной дороги.

При строительстве переходов руководствуются требованиями СНиП 2.05.06-85*, СНиП III-42-80* и СНиП 3.02.01-87*.

Переход газопроводом автомобильной дороги « Красноуфимск Свердловской области– Арти Свердловской области – Нязепетровск – Верхний Уфалей – Касли» (ул.Советская) в п.Маук.

Строительство газопровода среднего давления относительно автомобильной дороги «Красноуфимск Свердловской области – Арти Свердловской области – Нязепетровск – Верхний Уфалей – Касли» в п.Маук выполнить на основании технических условий № 03/469 от 05.02.2015г.,выданных Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Проектируемый газопровод среднего давления III категории и  низкого давления IV категории (ПЭ110х6,6мм, ПЭ63х3,8мм, D108х3,5мм и  D57х3,5мм (на опорах) Ру0,003 МПа),  проходит параллельно с автомобильной дорогой  IV категории («Красноуфимск Свердловской области– Арти Свердловской области – Нязепетровск – Верхний Уфалей – Касли») на участке от 18 км + 420м до 19км +200,0. При параллельном следовании вдоль автомобильной дороги, расстояние по горизонтали от газопровода до подошвы насыпи или бровки кювета принято не менее 5 м.

Также предусматривается прокладка газопровода среднего давления на отдельно стоящих опорах высотой  Н=2,2-5,5 м, с шагом 10,0м на участке от дома №43 до дома №65  (ПК13+59,0 – ПК19+92,0) и газопровода низкого давления с шагом 6,5 м на участке от дома №44 до дома №46 (ПК79+42,5- ПК80+3,5) по ул.Советская.

Трасса проектируемого газопровода дважды пересекает автодорогу на участках 18км+700 м и 19км+200м.

Строительство газопровода относительно действующих кабельных и электрических сетей  в п. Маук.

Строительство газопроводов среднего и низкого давления, относительно действующих кабельных и электрических сетей в п. Маук, выполнить на основании:

–  технических  условий на параллельное следование и пересечение проектируемым газопроводом  внутризоновой  волоконно-оптической  линии связи (ВОЛС) и местных кабельных линий №0504/17/34-15 от 11.02.2015г, выданных Челябинским филиалом Ростелеком;

–  технических  условий на параллельное следование и пересечение проектируемым газопроводом  внутризоновой  волоконно-оптической  линии связи (ВОЛС) МРФ «Урал» ОАО «Ростелеком» междугородного значения №0504/17/30-15 от 03.02.2015г, выданных  Челябинским филиалом, Транспортным центром технической эксплуатации телекоммуникаций «Ростелеком»;

–  технических условий на проектирование строительства подземного газопровода в охранной зоне электросетевых объектов №ЧЭ/18ЭС/01-02/152 от 28.01.2015г.

При пересечении надземного  газопровода  с  надземными линиями электропередач 0,4кВ, а также линий связи предусматривается сеточное ограждение газопровода от падения проводов.

При пересечении проектируемого газопровода среднего давления с кабелем связи местного значения расстояние в свету по вертикали, при пересечении, должно быть не менее 500мм.

Данные  раздела приведены по материалам раздела 1527.14 ПЗ проектной документации «Газоснабжение п.Маук КМР Челябинской области (ООО «Спектр-Проект», 2014 г.).

2.2. Определение границ зон размещения линейного объекта, межевание.

Строительная полоса сооружения линейной части газопровода представляет собой линей-но-протяженную строительную площадку, в пределах которой передвижными механизирован-ными производственными подразделениями  -  колоннами, бригадами, звеньями  -  выполняется весь комплекс строительства трубопровода, в том числе:

1.  Основные - строительные, строительно-монтажные и специальные строительные работы.

2.  Вспомогательные - погрузка, транспортировка и разгрузка труб, изоляционных, сварочных и других материалов, оборудования, машин, механизмов, конструкций, изделий, деталей и др., обеспечивающих бесперебойное производство СМР;

3.  Обслуживающие  - контроль качества и безопасности производства СМР, обеспечение выполнения природоохранных мероприятий при выполнении основных и вспомогательных строительных процессов, техническое обслуживание и ремонт машин, механизмов, социально-бытовое обслуживание строителей, охрана материальных ценностей.

Земельный участок, предоставляемый для размещения газопровода высокого и среднего

давления, выделяется в краткосрочное пользование на период строительства трубопровода и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченную условными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода.

Ширина и протяженность полосы отвода определяется в зависимости от назначения и категории земель вдоль трассы газопровода, материала и диаметра труб, способов их соединения и укладки, от физико-механических свойств грунтов и глубины заложения трубопровода, от способа и схемы обратной засыпки смонтированного трубопровода на основании исходных данных.

Земельный участок, необходимый для размещения объектов и сооружений инфраструктуры (запорной арматуры) на проектируемом газопроводе выделяются в бессрочное (постоянное) пользование балансодержателю линейного объекта. Во временное пользование отводятся земли под строительство газопровода, площадки и временные дороги вдоль трассы газопровода на период строительства.

Строительство газопровода осуществляется в пределах технологической полосы отвода.

Движение строительной техники и механизмов принято по существующим дорогам и в полосе отвода.

Общая площадь земли, предоставляемая в краткосрочное пользование на период строительства составит 4,56 га. (уточняется при рабочем проектировании)

В целях обеспечения сохранности системы газоснабжения и создания нормальных условий ее эксплуатации,  предотвращения аварий и несчастных случаев, проектом предусматривается организация охранной зоны действующих газопроводов, разработанная на основании  «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением правительства № 878 от 20 ноября 2000 г. :

- вдоль трасс подземных газопроводов – в виде территории, ограниченной условны-

- ми линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов;

- для надземных газопроводов предусмотрена специальная желтая окраска, привле-кающая внимание и предупреждающая от случайных повреждений.

В границы установленных охранных зон газопроводов не попадают земельные участки, находящиеся в частной собственности, на участки детского сада и школы частично попадает охранная зона газопровода, подходящего к котельным вышеуказанных зданий. В границы установленных охранных зон отдельностоящих ГРПШ попадает ряд участков, стоящих на ГКУ, а именно:

| кадастровый номер участка | адрес, ориентир, назначение участка | общая площадь/площадь, попадающая в охранную зону ГРПШ, м2 |
| --- | --- | --- |
| 74:09:0701001:44 | п.Маук, ул.Кирова, 9 для ведения ЛПХ | 1188/34 |
| 74:09:0701001:18 | п.Маук, ул.Береговая,23 для ведения ЛПХ | 1300/87,5 |
| 74:09:0701001:317 | п.Маук, ул.Кирова для строительства православного храма | 1400/282 |
| 74:09:0701003:205 | п.Маук, ул.Береговая,6 библиотека | 528/56,5 |
| 74:09:0701003:133 | п.Маук, ул.Береговая,1 жилой дом | здание находится в границах охранной зоны |
| 74:09:0701003:6 | п.Маук, ул.Советская,65 под здание Аракульского лесничества | 3289/115,7 |
| 74:09:0701002:17 | п.Маук, ул.Комсомольская, 15 для ведения ЛПХ | 1545/41,3 |
| 74:09:0701002:112 | п.Маук, ул.Комсомольская, 13 для ИЖС | 1079/38,7 |

В местах прохождения различных инженерных сетей параллельно, в одном коридоре полоса отвода принята общей для всех сетей. Размеры данных полос отвода определяются исходя из половины размера полосы отвода под строительство от крайних инженерных сетей.

Ширина полос отвода проходящих вдоль красных линий ограничена ими без увеличения общей ширины полосы отвода.

Площади земельных участков в местах устройства рабочих и приемных котлованов, стоянки под установку  ННБ, площадок временного складирования материалов включены  в полосу временного отвода под строительство.

Площадь охранных зон проектируемых сетей и ГРПШ составляет:

–  для подземных газопроводов Lм*5м;

–  для надземных газопроводов Lм*4м;

-для ГРПШ размеры ГРПШ + 10м во все стороны (20м+ширина ГРПШх20м+длина ГРПШ)

Общая площадь охранных зон проектируемых объектов в проекте составит:

5,54 га (уточняется при рабочем проектировании)

Для размещения узлов отключающих устройств в надземном исполнении и прокладка надземного газопровода на опорах предусмотрен отвод земли в постоянное пользование.

Расчет отвода земли определяется из размеров ограждения надземных устройств и протяженности надземного газопровода.

Общая площадь земли, изымаемая в постоянное пользование для установки отключаю-щих устройств и ГРПШ составляет:

(2м*2м*16шт)+ (2м*4м*4шт)+(3м*6м*1)+(15*7,5*1шт)=0,02265га

Протяженность газопровода (D108х3,5 мм, D57х3,5 мм), прокладываемого надземно на опорах – 1250м.

Общая площадь земли, изымаемая в постоянное пользование для прокладки надземного газопровода составит – 1250 м*5м=0,6250 га

Участок ГРПШ (точка подключения)

| Участок №1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точки ** | Координаты |  |
|  | X | У |
| 1 | 687739.68 | 2264439.59 |
| 2 | 687741.68 | 2264439.59 |
| 3 | 687741.68 | 2264441.57 |
| 4 | 687739.68 | 2264441.57 |
| Периметр: 8,0м |  |  |
| Площадь: 4,0 кв м |  |  |

Участок ПГБ и ГРПШ

| Участок №2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точки | Координаты |  |
|  | X | У |
| 1 | 688292.05 | 2264545.56 |
| 2 | 688299.56 | 2264545.56 |
| 3 | 688299.56 | 2264560.57 |
| 4 | 688292.05 | 2264560.57 |
| Периметр: 45,0 м |  |  |
| Площадь: 112,8 кв м |  |  |

| Участок №3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точки | Координаты |  |
|  | X | У |
| 1 | 688293.31 | 2264592.29 |
| 2 | 688295.32 | 2264592.46 |
| 3 | 688295.07 | 2264596.54 |
| 4 | 688293.05 | 2264596.37 |
| Периметр: 12,0 м |  |  |
| Площадь: 8,0 кв м |  |  |

Участок ГРПШ (ул.Комсомольская, район домов №№13,15)

| Участок №4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точки | Координаты |  |
|  | X | У |
| 1 | 688273.61 | 2264802.45 |
| 2 | 688275.60 | 2264802.70 |
| 3 | 688275.34 | 2264804.68 |
| 4 | 688273.36 | 2264804.42 |
| Периметр: 8,0 м |  |  |
| Площадь: 4,0 кв м |  |  |

Участок ГРПШ (в районе ул.Комсомольская,2)

| Участок №5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точки | Координаты |  |
|  | X | У |
| 1 | 688476.46 | 2264816.29 |
| 2 | 688478.46 | 2264816.29 |
| 3 | 688478.46 | 2264818.26 |
| 4 | 688476.46 | 2264818.26 |
| Периметр: 8,0 м |  |  |
| Площадь: 4,0 кв м |  |  |

Участок надземного газопровода среднего давления (ул.Советская №№41-65)

| Участок №6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точки | Координаты |  |
|  | X | У |
| 1 | 688583.56 | 2264848.17 |
| 2 | 688584.62 | 2264843.33 |
| 3 | 688583.34 | 2264842.37 |
| 4 | 688573.02 | 2264837.82 |
| 5 | 688612.14 | 2264739.26 |
| 6 | 688618.15 | 2264741.28 |
| 7 | 688619.97 | 2264740.99 |
| 8 | 688620.62 | 2264740.15 |
| 9 | 688631.21 | 2264715.79 |
| 10 | 688631.29 | 2264714.40 |
| 11 | 688631.22 | 2264714.28 |
| 12 | 688628.82 | 2264708.39 |
| 13 | 688636.43 | 2264691.27 |
| 14 | 688637.73 | 2264691.14 |
| 15 | 688638.40 | 2264690.30 |
| 16 | 688661.58 | 2264634.65 |
| 17 | 688666.44 | 2264623.29 |
| 18 | 688666.51 | 2264621.90 |
| 19 | 688665.62 | 2264620.77 |
| 20 | 688665.60 | 2264620.77 |
| 21 | 688697.76 | 2264546.56 |
| 22 | 688697.81 | 2264546.44 |
| 23 | 688706.51 | 2264521.87 |
| 24 | 688701.77 | 2264520.32 |
| 25 | 688693.12 | 2264544.63 |
| 26 | 688660.29 | 2264620.39 |
| 27 | 688660.19 | 2264620.68 |
| 28 | 688661.03 | 2264623.21 |
| 29 | 688656.98 | 2264632.67 |
| 30 | 688656.98 | 2264632.71 |
| 31 | 688634.62 | 2264686.39 |
| 32 | 688632.55 | 2264687.69 |
| 33 | 688623.91 | 2264707.09 |
| 34 | 688623.80 | 2264707.42 |
| 35 | 688623.86 | 2264709.48 |
| 36 | 688626.12 | 2264714.99 |
| 37 | 688617.13 | 2264735.65 |
| 38 | 688611.92 | 2264733.92 |
| 39 | 688610.98 | 2264733.75 |
| 40 | 688608.19 | 2264735.65 |
| 41 | 688567.66 | 2264837.78 |
| 42 | 688567.60 | 2264837.99 |
| 43 | 688568.69 | 2264841.31 |
| 44 | 688569.24 | 2264841.65 |
| 45 | 688578.99 | 2264845.90 |
| 46 | 688578.72 | 2264846.87 |
| Периметр: 451,3 м |  |  |
| Площадь: 1858,3 кв м |  |  |

Участок надземного газопровода низкого давления (ул.Советская №№42-44)

| Участок №7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точки | Координаты |  |
|  | X | У |
| 1 | 688658.83 | 2264560.49 |
| 2 | 688663.40 | 2264562.47 |
| 3 | 688663.48 | 2264562.30 |
| 4 | 688671.23 | 2264544.63 |
| 5 | 688671.46 | 2264543.70 |
| 6 | 688671.97 | 2264537.35 |
| 7 | 688681.09 | 2264503.95 |
| 8 | 688680.12 | 2264503.70 |
| 9 | 688676.29 | 2264502.56 |
| 10 | 688676.25 | 2264502.65 |
| 11 | 688667.06 | 2264536.26 |
| 12 | 688667.01 | 2264536.64 |
| 13 | 688666.49 | 2264542.95 |
| 14 | 688658.90 | 2264560.32 |
| Периметр: 132,2 м |  |  |
| Площадь: 306,2 кв м |  |  |

Участок надземного газопровода низкого давления (в районе ул.Школьная,27)

| Участок №8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точки | Координаты |  |
|  | X | У |
| 1 | 688551.63 | 2264514.05 |
| 2 | 688551.21 | 2264526.04 |
| 3 | 688550.37 | 2264527.55 |
| 4 | 688549.38 | 2264527.93 |
| 5 | 688549.37 | 2264527.93 |
| 6 | 688550.83 | 2264528.18 |
| 7 | 688552.41 | 2264529.53 |
| 8 | 688552.49 | 2264529.78 |
| 9 | 688552.61 | 2264530.54 |
| 10 | 688553.62 | 2264530.62 |
| 11 | 688553.41 | 2264534.58 |
| 12 | 688553.36 | 2264535.63 |
| 13 | 688550.79 | 2264535.50 |
| 14 | 688549.18 | 2264534.91 |
| 15 | 688548.00 | 2264533.02 |
| 16 | 688547.97 | 2264532.81 |
| 17 | 688546.21 | 2264532.52 |
| 18 | 688544.91 | 2264531.97 |
| 19 | 688543.70 | 2264529.36 |
| 20 | 688543.94 | 2264525.95 |
| 21 | 688544.06 | 2264525.24 |
| 22 | 688546.29 | 2264523.43 |
| 23 | 688546.61 | 2264514.09 |
| Периметр: 59,6 м |  |  |
| Площадь: 128,9 кв м |  |  |

Участок надземного газопровода низкого давления (в районе ул.Школьная,24)

| Участок №9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точки | Координаты |  |
|  | X | У |
| 1 | 688513.24 | 2264692.36 |
| 2 | 688515.86 | 2264680.84 |
| 3 | 688517.11 | 2264677.05 |
| 4 | 688512.38 | 2264675.49 |
| 5 | 688511.09 | 2264679.36 |
| 6 | 688508.47 | 2264690.85 |
| Периметр: 41,6 м |  |  |
| Площадь: 78,9 кв м |  |  |

Участок надземного газопровода низкого давления (ул.Школьная №№6-14)

| Участок №10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точки | Координаты |  |
|  | X | У |
| 1 | 688470.80 | 2264294.26 |
| 2 | 688475.61 | 2264292.28 |
| 3 | 688475.76 | 2264293.08 |
| 4 | 688478.33 | 2264357.06 |
| 5 | 688479.27 | 2264357.78 |
| 6 | 688479.42 | 2264358.49 |
| 7 | 688479.74 | 2264364.00 |
| 8 | 688481.05 | 2264364.97 |
| 9 | 688481.20 | 2264365.73 |
| 10 | 688481.87 | 2264377.67 |
| 11 | 688480.63 | 2264380.24 |
| 12 | 688480.18 | 2264380.41 |
| 13 | 688481.47 | 2264403.25 |
| 14 | 688483.82 | 2264403.12 |
| 15 | 688486.66 | 2264405.23 |
| 16 | 688482.06 | 2264408.21 |
| 17 | 688478.76 | 2264408.38 |
| 18 | 688477.47 | 2264408.04 |
| 19 | 688476.65 | 2264406.53 |
| 20 | 688475.02 | 2264378.05 |
| 21 | 688475.12 | 2264377.34 |
| 22 | 688476.78 | 2264376.03 |
| 23 | 688476.31 | 2264367.79 |
| 24 | 688475.66 | 2264367.58 |
| 25 | 688474.83 | 2264366.11 |
| 26 | 688474.53 | 2264360.47 |
| 27 | 688474.21 | 2264360.39 |
| 28 | 688473.39 | 2264358.83 |
| Периметр: 250,1 м |  |  |
| Площадь: 602,0 кв м |  |  |

Участок ГРПШ (котельная школы)

| Участок №11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точки | Координаты |  |
|  | X | У |
| 1 | 688628.59 | 2264359.54 |
| 2 | 688630.60 | 2264359.54 |
| 3 | 688630.60 | 2264361.52 |
| 4 | 688628.59 | 2264361.52 |
| Периметр: 8,0 м |  |  |
| Площадь: 4,0 кв м |  |  |

Участки ГРПШ (перекресток ул.Советская/пер.Школьный)

| Участок №12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точки | Координаты |  |
|  | X | У |
| 1 | 688691.59 | 2264360.51 |
| 2 | 688693.59 | 2264360.51 |
| 3 | 688693.59 | 2264362.49 |
| 4 | 688691.59 | 2264362.49 |
| Периметр: 8,0 м |  |  |
| Площадь: 4,0 кв м |  |  |
| Участок №13 |  |  |
| Точки | Координаты |  |
|  | X | У |
| 1 | 688690.79 | 2264403.88 |
| 2 | 688692.79 | 2264403.88 |
| 3 | 688692.79 | 2264405.90 |
| 4 | 688690.79 | 2264405.90 |
| Периметр: 8,0 м |  |  |
| Площадь: 4,0 кв м |  |  |

Участок надземного газопровода низкого давления (улСоветская №№22-26)

| Участок №14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точки | Координаты |  |
|  | X | У |
| 1 | 688693.56 | 2264316.30 |
| 2 | 688697.04 | 2264253.83 |
| 3 | 688696.06 | 2264253.83 |
| 4 | 688692.06 | 2264253.58 |
| 5 | 688688.55 | 2264316.01 |
| 6 | 688692.57 | 2264316.26 |
| Периметр: 135,0 м |  |  |
| Площадь: 312,5 кв м |  |  |

Участок ГРПШ  (в районе ул.Ленина, 16)

| Участок №15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точки | Координаты |  |
|  | X | У |
| 1 | 688737.23 | 2264664.52 |
| 2 | 688739.07 | 2264665.27 |
| 3 | 688738.32 | 2264667.12 |
| 4 | 688736.47 | 2264666.37 |
| Периметр: 8,0 м |  |  |
| Площадь: 4,0 кв м |  |  |

Участок надземного газопровода низкого давления  (в районе перекрестка ул.Советская/ул.Кирова)

| Участок №16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точки | Координаты |  |
|  | X | У |
| 1 | 688742.49 | 2264251.10 |
| 2 | 688742.72 | 2264249.42 |
| 3 | 688744.12 | 2264238.19 |
| 4 | 688749.37 | 2264238.78 |
| 5 | 688750.77 | 2264238.40 |
| 6 | 688751.59 | 2264237.05 |
| 7 | 688751.73 | 2264235.79 |
| 8 | 688763.19 | 2264237.26 |
| 9 | 688764.63 | 2264236.92 |
| 10 | 688764.82 | 2264236.76 |
| 11 | 688773.13 | 2264228.97 |
| 12 | 688773.15 | 2264228.97 |
| 13 | 688774.43 | 2264227.59 |
| 14 | 688772.11 | 2264224.77 |
| 15 | 688771.79 | 2264224.51 |
| 16 | 688769.74 | 2264225.36 |
| 17 | 688762.43 | 2264232.17 |
| 18 | 688750.37 | 2264230.61 |
| 19 | 688750.00 | 2264230.57 |
| 20 | 688747.12 | 2264232.68 |
| 21 | 688747.01 | 2264233.18 |
| 22 | 688746.97 | 2264233.47 |
| 23 | 688742.69 | 2264233.01 |
| 24 | 688742.37 | 2264232.97 |
| 25 | 688739.53 | 2264235.07 |
| 26 | 688739.41 | 2264235.62 |
| 27 | 688737.76 | 2264248.79 |
| 28 | 688737.58 | 2264250.60 |
| Периметр: 111,1 м |  |  |
| Площадь: 255,2 кв м |  |  |

Участок надземного газопровода низкого давления  (ул.Советская №№ 8-18)

| Участок №17 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точки | Координаты |  |
|  | X | У |
| 1 | 688699.05 | 2264217.32 |
| 2 | 688700.62 | 2264186.61 |
| 3 | 688710.61 | 2264137.27 |
| 4 | 688709.62 | 2264137.10 |
| 5 | 688705.71 | 2264136.26 |
| 6 | 688695.68 | 2264185.82 |
| 7 | 688695.64 | 2264186.15 |
| 8 | 688694.05 | 2264217.03 |
| 9 | 688694.05 | 2264217.07 |
| 10 | 688698.04 | 2264217.24 |
| Периметр: 172,9 м |  |  |
| Площадь: 407,5 кв м |  |  |

Участки ГРПШ  (перекресток ул.Береговая/ул.Кирова)

| Участок №18 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точки | Координаты |  |
|  | X | У |
| 1 | 688828.66 | 2264153.72 |
| 2 | 688829.84 | 2264155.32 |
| 3 | 688826.63 | 2264157.72 |
| 4 | 688825.44 | 2264156.08 |
| Периметр: 12,0 м |  |  |
| Площадь: 8,0 кв м |  |  |

| Участок №19 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точки | Координаты |  |
|  | X | У |
| 1 | 688849.65 | 2264167.43 |
| 2 | 688851.23 | 2264168.65 |
| 3 | 688850.00 | 2264170.29 |
| 4 | 688848.42 | 2264169.07 |
| Периметр: 8,0 м |  |  |
| Площадь: 4,0 кв м |  |  |

Участок ГРПШ  (перекресток ул.Береговая/ул.Каслинская)

| Участок №20 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точки | Координаты |  |
|  | X | У |
| 1 | 689046.18 | 2264293.96 |
| 2 | 689047.94 | 2264294.89 |
| 3 | 689047.00 | 2264296.66 |
| 4 | 689045.24 | 2264295.73 |
| Периметр: 8,0 м |  |  |
| Площадь: 4,0 кв м |  |  |

Участок ГРПШ  (в районе ул.Береговая ,19)

| Участок №21 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точки | Координаты |  |
|  | X | У |
| 1 | 689140.00 | 2264356.39 |
| 2 | 689142.81 | 2264357.48 |
| 3 | 689140.66 | 2264363.04 |
| 4 | 689137.85 | 2264361.94 |
| Периметр: 18,0 м |  |  |
| Площадь: 18,0 кв м |  |  |

Участок ГРПШ  (в районе ул.Береговая,23)

| Участок №22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точки | Координаты |  |
|  | X | У |
| 1 | 689198.29 | 2264343.77 |
| 2 | 689200.18 | 2264344.36 |
| 3 | 689199.60 | 2264346.25 |
| 4 | 689197.70 | 2264345.66 |
| Периметр: 8,0 м |  |  |
| Площадь: 4,0 кв м |  |  |

Участок ГРПШ  (в районе ул.Береговая,1)

| Участок №23 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точки | Координаты |  |
|  | X | У |
| 1 | 689275.31 | 2264420.24 |
| 2 | 689277.24 | 2264420.75 |
| 3 | 689276.72 | 2264422.64 |
| 4 | 689274.80 | 2264422.14 |
| Периметр: 8,0 м |  |  |
| Площадь: 4,0 кв м |  |  |

Участок ГРПШ  (в районе ул.Кирова,11)

| Участок №24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точки | Координаты |  |
|  | X | У |
| 1 | 689130.74 | 2264188.00 |
| 2 | 689132.64 | 2264188.55 |
| 3 | 689132.07 | 2264190.44 |
| 4 | 689130.15 | 2264189.85 |
| Периметр: 8,0 м |  |  |
| Площадь: 4,0 кв м |  |  |

Участок ГРПШ  (в районе строящегося храма)

| Участок №25 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точки | Координаты |  |
|  | X | У |
| 1 | 688896.21 | 2264107.74 |
| 2 | 688898.14 | 2264108.25 |
| 3 | 688897.63 | 2264110.18 |
| 4 | 688895.70 | 2264109.68 |
| Периметр: 8,0 м |  |  |
| Площадь: 4,0 кв м |  |  |

Участок ГРПШ  (в районе ул.Кирова,2)

| Участок №26 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точки | Координаты |  |
|  | X | У |
| 1 | 688937.30 | 2264143.54 |
| 2 | 688941.15 | 2264144.63 |
| 3 | 688940.61 | 2264146.53 |
| 4 | 688936.77 | 2264145.43 |
| Периметр: 12,0 м |  |  |
| Площадь: 8,0 кв м |  |  |

Участок ГРПШ  (котельная администрации)

| Участок №27 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точки | Координаты |  |
|  | X | У |
| 1 | 689341.39 | 2264161.63 |
| 2 | 689343.39 | 2264161.63 |
| 3 | 689343.39 | 2264163.60 |
| 4 | 689341.39 | 2264163.60 |
| Периметр: 8,0 м |  |  |
| Площадь: 4,0 кв м |  |  |

Участок ГРПШ  (по ул.Железнодорожников)

| Участок №28 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точки | Координаты |  |
|  | X | У |
| 1 | 689374.37 | 2264089.95 |
| 2 | 689376.37 | 2264089.95 |
| 3 | 689376.37 | 2264091.97 |
| 4 | 689374.37 | 2264091.97 |
| Периметр: 8,0 м |  |  |
| Площадь: 4,0 кв м |  |  |

Участки надземного газопровода низкого давления  (по ул.Береговая)

| Участок №29 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точки | Координаты |  |
|  | X | У |
| 1 | 689465.74 | 2264424.28 |
| 2 | 689465.91 | 2264423.31 |
| 3 | 689466.59 | 2264419.32 |
| 4 | 689426.59 | 2264412.25 |
| 5 | 689417.26 | 2264410.32 |
| 6 | 689417.25 | 2264410.06 |
| 7 | 689415.70 | 2264408.68 |
| 8 | 689390.10 | 2264403.96 |
| 9 | 689390.11 | 2264403.84 |
| 10 | 689390.03 | 2264402.91 |
| 11 | 689388.50 | 2264401.57 |
| 12 | 689355.80 | 2264395.55 |
| 13 | 689355.45 | 2264395.55 |
| 14 | 689353.55 | 2264396.94 |
| 15 | 689353.48 | 2264397.19 |
| 16 | 689353.48 | 2264397.28 |
| 17 | 689341.45 | 2264395.05 |
| 18 | 689341.45 | 2264394.92 |
| 19 | 689341.35 | 2264394.37 |
| 20 | 689339.91 | 2264393.03 |
| 21 | 689335.12 | 2264391.89 |
| 22 | 689334.65 | 2264391.85 |
| 23 | 689332.82 | 2264393.07 |
| 24 | 689319.24 | 2264390.08 |
| 25 | 689319.91 | 2264384.32 |
| 26 | 689319.83 | 2264383.44 |
| 27 | 689318.17 | 2264382.09 |
| 28 | 689282.97 | 2264378.26 |
| 29 | 689283.03 | 2264377.67 |
| 30 | 689282.95 | 2264376.79 |
| 31 | 689281.24 | 2264375.44 |
| 32 | 689278.08 | 2264375.11 |
| 33 | 689262.07 | 2264369.18 |
| 34 | 689262.12 | 2264368.88 |
| 35 | 689262.03 | 2264367.91 |
| 36 | 689260.76 | 2264366.65 |
| 37 | 689241.28 | 2264360.30 |
| 38 | 689225.05 | 2264355.04 |
| 39 | 689225.07 | 2264354.08 |
| 40 | 689223.74 | 2264352.77 |
| 41 | 689213.42 | 2264349.66 |
| 42 | 689211.49 | 2264348.94 |
| 43 | 689210.28 | 2264352.86 |
| 44 | 689210.00 | 2264353.86 |
| 45 | 689220.18 | 2264356.89 |
| 46 | 689220.77 | 2264358.74 |
| 47 | 689221.61 | 2264359.17 |
| 48 | 689239.75 | 2264365.01 |
| 49 | 689257.18 | 2264370.73 |
| 50 | 689258.05 | 2264372.88 |
| 51 | 689258.77 | 2264373.26 |
| 52 | 689276.58 | 2264379.90 |
| 53 | 689277.34 | 2264380.03 |
| 54 | 689277.94 | 2264380.11 |
| 55 | 689278.97 | 2264382.47 |
| 56 | 689280.41 | 2264383.02 |
| 57 | 689314.61 | 2264386.68 |
| 58 | 689314.07 | 2264391.26 |
| 59 | 689315.28 | 2264394.08 |
| 60 | 689316.39 | 2264394.58 |
| 61 | 689333.39 | 2264398.33 |
| 62 | 689335.81 | 2264397.82 |
| 63 | 689336.23 | 2264397.32 |
| 64 | 689336.83 | 2264397.44 |
| 65 | 689337.74 | 2264399.17 |
| 66 | 689338.97 | 2264399.67 |
| 67 | 689354.54 | 2264402.53 |
| 68 | 689356.86 | 2264401.99 |
| 69 | 689357.50 | 2264400.98 |
| 70 | 689385.21 | 2264406.03 |
| 71 | 689386.01 | 2264408.04 |
| 72 | 689387.24 | 2264408.55 |
| 73 | 689412.93 | 2264413.26 |
| 74 | 689413.35 | 2264414.35 |
| 75 | 689414.51 | 2264414.82 |
| 76 | 689425.60 | 2264417.13 |
| 77 | 689425.68 | 2264417.17 |
| Периметр: 566,9 м |  |  |
| Площадь: 1399,6 кв м |  |  |

| Участок №30 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точки | Координаты |  |
|  | X | У |
| 1 | 689434.97 | 2264471.65 |
| 2 | 689434.86 | 2264471.56 |
| 3 | 689420.64 | 2264463.49 |
| 4 | 689398.82 | 2264458.94 |
| 5 | 689398.06 | 2264458.61 |
| 6 | 689397.57 | 2264458.10 |
| 7 | 689397.32 | 2264457.77 |
| 8 | 689397.03 | 2264456.21 |
| 9 | 689397.66 | 2264453.14 |
| 10 | 689396.85 | 2264452.84 |
| 11 | 689396.33 | 2264452.55 |
| 12 | 689395.88 | 2264451.37 |
| 13 | 689374.20 | 2264446.49 |
| 14 | 689344.04 | 2264440.60 |
| 15 | 689344.03 | 2264440.56 |
| 16 | 689313.40 | 2264434.17 |
| 17 | 689313.24 | 2264434.17 |
| 18 | 689280.60 | 2264424.91 |
| 19 | 689275.84 | 2264423.69 |
| 20 | 689276.10 | 2264422.47 |
| 21 | 689276.72 | 2264422.64 |
| 22 | 689277.24 | 2264420.75 |
| 23 | 689276.52 | 2264420.54 |
| 24 | 689276.94 | 2264418.56 |
| 25 | 689314.52 | 2264429.33 |
| 26 | 689345.02 | 2264435.68 |
| 27 | 689375.19 | 2264441.61 |
| 28 | 689375.26 | 2264441.61 |
| 29 | 689398.41 | 2264446.83 |
| 30 | 689400.61 | 2264448.85 |
| 31 | 689400.95 | 2264448.97 |
| 32 | 689402.81 | 2264450.91 |
| 33 | 689402.90 | 2264452.38 |
| 34 | 689402.45 | 2264454.61 |
| 35 | 689421.95 | 2264458.65 |
| 36 | 689422.83 | 2264458.99 |
| 37 | 689437.33 | 2264467.23 |
| 38 | 689437.44 | 2264467.31 |
| 39 | 689436.96 | 2264468.20 |
| Периметр: 335,3 м |  |  |
| Площадь: 861,0 кв м |  |  |

*

№№ участков указаны согласно нумерации на чертеже «Границы зон размещения линейного объекта. Межевание территории (основной чертеж). М 1:2000.

**

нумерация поворотных точек участков приведена в электронной базе Mapinfo (таблица «постоянный отвод»)

- границы участков постоянного отвода системы газоснабжения п.Маук

Общая площадь земли, изымаемая в постоянное пользование для установки отключающих устройств и прокладки надземного газопровода  составит: 0,6476 га. (уточняется при рабочем проектировании)

План трассы газопровода, проектная полоса отвода, в т.ч. участков постоянного отвода, границы охранных зон показаны на основном чертеже «Границы зон размещения линейного объекта. Межевание территории» М 1:2000.

2.3. Перевод земель из одной категории в другую. Изъятие земель.

Категория земель отводимых под строительство объекта - земли населенных пунктов. Категория земель, выделенных  из состава земель лесного фонда  под строительство газопровода от ГРС до БГРП п. Маук – не лесные (трасса ЛЭП).

Общая площадь земли, отводимая во временное пользование на период строительства сетей газоснабжения, и под размещение временных зданий и сооружений составит 4,56 га.

Общая площадь земли, изымаемая в постоянное пользование для установки отключающих устройств и прокладки надземного газопровода,  составит 0,6476 га.

2.4.Зоны с особыми условиями использования территории, мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Газопроводы системы газоснабжения п.Маук планируются к размещению в границах населенного пункта, некоторые участки проходят вдоль ручья Маук (приток р.Б.Маук) и образованного на нем пруда, и, соответственно находятся в границах водоохранных зон водного объекта. Размеры границ  водоохранных зон, береговых и прибрежных защитных полос и регламент использования земель в их границах принят согласно ст.65 Водного Кодекса РФ.

Водоохранная зона, прибрежная защитная и береговая полоса ручья и пруда Маук составляют:

- водоохранная зона – 50 м;

- прибрежная защитная – 40м;

- береговая полоса – 20м.

Согласно статье 6 пункту 6 Водного Кодекса РФ береговая полоса представляет собой полосу земли вдоль береговой линии водного объекта шириной 20 м, предназначенную для общего пользования. Согласно статье 27 пункту 8 Земельного кодекса РФ в границах береговой полосы запрещено формирование земельных участков.

В границах прибрежных защитных зон запрещается (ВК РФ, статья 65 пункты 15, 17):

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсических, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн.

В границах водоохранных зон допускается строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды (ВК РФ, статья 65 пункт 16).

Охранные зоны ЛЭП (по обе стороны от крайних проводов) установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и составляют для линий напряжением:

- до 1 кВ – 2 м.;

- до 20 кВ – 10 м;

- 35 кВ – 15 м;

- 110 кВ – 20 м;

- 220 кВ – 20 м;

- 550 кВ – 30 м.

Согласно ст.8 (пункт 13,14) Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»:

- при совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.

В местах сближения газопровода с опорами линии электропередач 6  кВ газопровод прокладывается на расстоянии не менее 5м., В местах сближения газопровода с опорами линии электропередач до 1 кВ газопровод прокладывается на расстоянии не менее 1м.

Расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее положении до вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода, находящегося  под напряжением воздушной линии электропередачи, должно быть не менее, указанного в таблице:

| Напряжение воздушной линии, кВ | Наименьшее расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 1,5 |
| от 1до 10 | 2,0 |
| от 35 до 100 | 4,0 |

Строительно-монтажные работы в охранной зоне действующей линии электропередачи следует производить под непосредственным руководством инженерно-технического работни-ка, ответственного за безопасность производства работ, при наличии письменного разрешения

организации-владельца линии и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ.

Охранные зоны газопроводов, установлены на основании  «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением правительства № 878 от 20 ноября 2000 г. :

- вдоль трасс подземных газопроводов – в виде территории, ограниченной условны-

- ми линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов;

- для надземных газопроводов предусмотрена специальная желтая окраска, привле-кающая внимание и предупреждающая от случайных повреждений.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации, налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам,являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность (п.14 «Правил охраны газораспределительных сетей»):

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиямии механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи,освещения и систем телемеханики;

к)набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Объекты культурного наследия. Согласно материалам Государственного учета объектов культурного наследия на территории Каслинского района, предоставленного Управлением культуры администрации Каслинского муниципального района, и Переченю выявленных объектов культурного наследия, включенных в перечень выявленных объектов культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность, расположенных на территории Каслинского муниципального района, на рассматриваемой территории объектов и памятников культурного наследия не выявлено.

2.5. Защита территории от ЧС природного и техногенного характера, проведение мероприятий по ГО и пожарной безопасности.

Данный раздел приводится по материалам проектной документации 1.1527-14 – ГОЧС «Газоснабжение п.Маук Каслинского района Челябинской области», выполненного ООО «Спектр-Проект» в 2015г.

Проект выполнен на основании:

•  задания на разработку проектной документации;

•  технических условий;

• исходных  данных и требований по ГОЧС  №224-3-2-5 от 15.01.2015г, выданные Главным управлением МЧС России по Челябинской области.

Раздел разработан в соответствии с ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства».

Согласно постановлению Правительства РФ от 19.09.1998г. №1115 «О порядке отнесения

организаций к категориям по гражданской обороне объект является не категорированным по гражданской обороне.

Согласно исходным данным по ГОЧС, представленным Главным управлением МЧС России по Челябинской области, территория, на которой расположен объект строительства, не отнесена к группе по гражданской обороне.

Ограничения на размещение проектируемого объекта требованиями пунктов 3.1-3.17 СНиП 2.01.51-90 не устанавливаются.

Согласно СНиП 2.01.51-90 объект строительства размещается:

- вне зон заражения;

- вне зоны светомаскировки.

Решение о функционировании объекта в военное время возлагается на главного инженера Челябинского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпромтрансгаз  Екатеринбург».

Проектируемый комплекс сооружений является стационарным и привязан к конкретной

местности и технологическому процессу газоснабжения. В  военное время перемещение его в другое место не предусматривается.

Перепрофилированию не подлежит.

Проектируемые объекты не являются категорированными, поэтому на них не распространяются специальные требования СНиП 2.01.51-90 к огнестойкости зданий и сооружений.

Согласно исходным данным по ГОЧС, представленным Главным управлением МЧС России по Челябинской области, объект строительства является некатегорированным по гражданской обороне, поэтому специальных систем управления комплексом ГО в проектной документации не предусматривается.  Для оповещения и управления ГО объекта предполагается использование существующих систем радиотелефонной и мобильной телефонной связи и согласовывается по схеме: органы ГО →  организация, эксплуатирующая объект →  обслуживающий персонал на объекте.

Управление ГО объекта возлагается на главного инженера Челябинского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз  Екатеринбург».

Специальные решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ не предусматриваются. Введение режимов радиационной защиты на объекте не предусматривается. Режим радиационной защиты устанавливается в целом по населенному пункту.

Безаварийная остановка технологического процесса газоснабжения на проектируемом объекте осуществляется путем вывода из эксплуатации источников потребления газа, продувка (удаление остатков газа) и отключение газопровода.  Проектом предусмотрена  установка  отключающих устройств (задвижек), в количестве  33штуки. Для остановки процесса электроснабжения ПГБ  электрические сети отключаются  с помощью рубильника на ТП.

Перечень мероприятий по предупреждению ЧС природного и техногенного характера.

На проектируемом оборудовании основным взрывопожароопасным веществом, находящимся в производстве, является природный газ. Оборудованием, в котором обращаются опасные вещества, являются проектируемые БГРП, ГРПШ и газопроводы высокого, среднего и низкого давления.

Согласно  письму Муниципального учреждения «Гражданская защита Каслинского муни-ципального района» №35/03-08-2 от 16 февраля 2015г  потенциально опасные объекты, транспортные коммуникации, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС, отсутствуют.

Опасных природных процессов в районе площадки строительства нет.

Рассмотрим характерные сценарии аварийных  ситуаций для каждого участка.

При разгерметизации газопровода чаще всего происходит истечение природного газа в атмосферу с последующим рассеянием. При разгерметизации наземных участков газопроводов так же возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа). Причем факельное горение так же наблюдается при истечении из подземного газопровода в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). Кроме того, при утечке газа из подземного участка  газопровода возможно проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением и образованием колышущегося пламени (слабого источника теплового излучения, возникающего при воспламенении и фильтрации газа через грунт над телом трубы, и способного служить источником зажигания). При аварии на территории населенного пункта может произойти проникновение природного газа в помещения зданий, в результате чего возможно образование взрыво- и пожароопасной газовоздушной смеси, которая при наличии источника зажигания способна к взрыву (повышению давления в помещении за счет сгорания горючей смеси), приводящему к разрушению зданий и травмированию людей. Во всех случаях утечки из подводного участка газопровода воспламенения не наблюдается.

Таким образом, на распределительных газопроводах можно выделить следующие типовые сценарии развития аварийной ситуации.

Сценарий 1. Нарушение целостности надземного участка газопровода → истечение газа → факельное горение → воздействие факторов на объекты поражения.

Сценарий 2. Нарушение целостности надземного участка газопровода → истечение газа → рассеивание утечки.

Сценарий 3. Нарушение целостности подземного участка газопровода при ведении земляных работ → истечение газа → факельное горение.

Сценарий 4. Нарушение целостности подземного участка газопровода при ведении земляных работ → истечение газа → рассеивание утечки.

Сценарий 5. Нарушение целостности подземного участка газопровода → истечение газа → проникновение газа через грунт на поверхность → при наличии источника зажигания – воспламенение (образование колышущего пламени).

Сценарий 6. Нарушение целостности подземного участка → истечение газа → проникновение газа через грунт или по траншее газопровода, водопровода, канализации в подвалы и помещения строений →  образование газовоздушной смеси →  при наличии источника зажигания  – взрыв в помещении (или в колодцах).

Сценарий 7. Нарушение целостности подземного участка газопровода → истечение газа → рассеивание утечки.

Рассмотрим наиболее вероятную и максимальную гипотетическую аварии. В качестве наиболее вероятной аварии рассмотрим нарушение целостности подземного участка газопровода при ведении земляных работ → истечение газа → факельное горение В качестве максимальной гипотетической аварии принята ситуация истечения газа из полного сечения газопровода в точке подключения.

Истечение газа из полного сечения газопровода давлением Р=0,6МПа, Ду150мм (точка подключения). Согласно расчету получены следующие радиусы зон поражения:

- сильное повреждение всех зданий (полные разрушения) – 4,78м;

- среднее повреждение зданий с массовыми обвалами (сильные разрушения) – 7,04м;

- среднее повреждение промзданий (средние разрушения) – 12,08м;

- легкие повреждения фабричных труб (слабые разрушения)  – 35,22м;

- частичное разрушение остекления – 70,45м.

В случае ЧС в зоне действия поражающих факторов может оказаться ремонтная бригада в количестве 2-4 человека. Ближайшие жилые и нежилые здания расположены на расстоянии более 200м. В случае возникновения аварии на проектируемом газопроводе население будет находиться вне зоны поражающих факторов. В зону поражающих факторов попадает территория ГРС. Зона возможного термического поражения составит 1,54м.

Для предупреждения развития аварий и локализации выбросов опасных веществ в проекте предусмотрены следующие технические решения и организационные мероприятия:

- использование оборудования, обеспечивающего максимально возможное предотвращение выбросов вредных веществ в окружающее пространство;

- при угрозе  возникновения ЧС предусмотрена  надземная  установка отключающих устройств для прекращения подачи газа в газопровод;

- обслуживание газопровода производится специальной газовой службой, которая ведет наблюдение за состоянием газопровода и сооружений на нем и проверяет все сооружения на расстоянии 15 м в обе стороны от газопровода;

- обслуживающий персонал должен постоянно следить за состоянием переходов газопровода через проезжую часть автодорог, а также за производством работ вблизи газопровода с целью принятия мер по защите его от повреждения;

- предусмотрен контроль за давлением газа путем измерения давления в разных точках газопровода не реже 1 раза в 6 месяцев (в летний и зимний периоды) в часы максимального потребления газа;

- техническое состояние участков газопровода контролируется периодическим обходом;

- обход трасс стальных участков газопровода, в период эксплуатации, планируется не реже двух раз в месяц;

- систематическое обучение и проверка обслуживающего персонала в объеме требований Правил технической эксплуатации и Правил техники безопасности.

Проектом предусматривается устройство одного перехода газопровода ПЭ110х10,0  мм, Ру 0,3 МПа  под действующей  железной  дорогой  на 3  км  ПК3+01 м перегона Маук-Пургино. При строительстве переходов руководствуются требованиями СНиП 2.05.06-85*, СНиП III-42-80* и СНиП 3.02.01-87*.

Переход выполнен при помощи установки горизонтального управляемого бурения "NAVIGATOR" D-24 Германской фирмы "VERMEER"методом предварительного разбуривания горизонтальных скважин и затягивания в нее полиэтиленового футляра диаметром 160х14,6 мм длиной  104,0 м.

Защитный футляр предназначен для защиты газопровода от воздействия внешних нагрузок, создаваемых движущимся транспортом, а также отвода газа от дороги в случае его утечки из трубопровода.

Защитный футляр также позволяет при необходимости заменить или отремонтировать га-

зопровод без нарушения движения железнодорожного транспорта. На одном из концов футляра предусмотреть вытяжную свечу.

Глубина заложения газопровода, на протяжении всей полосы отвода железной дороги, преусмотрена:

- от головки рельса до верха защитного футляра – 4,15м;

- от основания насыпи до верха защитного футляра – 4,00 м.

Выведение концов защитного футляра газопровода составляет 50 м от крайнего водоотводного сооружения  в обе стороны.

Работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации должны проводиться в соответ-

ствии с «Планом локализации и ликвидации возможных аварий», разрабатываемым для АДС и

ее филиалов, дежурных бригад газовых служб и персонала, участвующего в выполнении аварийных работ.

План локализации и ликвидации возможных аварий предусматривает:

- охват возможных аварийных ситуаций, связанных с использованием газа;

- четкое описание действий персонала АДС;

- мероприятия по спасению людей и материальных ценностей;

- условия взаимодействия АДС с эксплуатационными службами;

- штатный состав службы, дежурной бригады газовой службы и подготовку работников.

При аварийных вызовах «Запах газа» следует предусмотреть использование современных приборов для локализации аварий с целью:

- контроля фоновой концентрации углеводородных газов для обнаружения зон с опасной концентрацией 0,5 % по объему;

- определения мест утечки газа в замкнутом пространстве из наружных газопроводов и газопотребляющих установок;

- выявления утечки газа из подземного газопровода высокочувствительными газоиндикаторами;

- определения мест утечки газа из подземного газопровода методом зондового бурения;

- определения места отключения газопровода с помощью аппаратуры для определения трассы и глубины заложения газопровода.

Работы по локализации и ликвидации аварий производятся в любое время суток под руководством специалистов.

Дежурный персонал АДС, принявший заявку, информирует заявителя о необходимых мерах по обеспечению безопасности до прибытия аварийной бригады и высылает бригаду.

На месте аварии руководитель работ должен:

- ознакомившись с обстановкой, немедленно приступить к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана ликвидации аварий, и руководить работами по ликвидации аварии;

- проверить, вызваны ли необходимые технические средства, службы, оповещены ли должностные лица;

- обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана;

- докладывать об обстановке в АДС и при необходимости вызвать дополнительные средства.

При повреждениях подземных участков газопровода и сооружений на них, сопровождаю-

щихся выходом газа, аварийная бригада должна провести тщательное обследование всех приле-гающих к месту утечки газа подземных сооружений и зданий, расположенных в радиусе 50 мет-ров, с целью проверки загазованности.

При наличии утечки газа должны быть приняты следующие меры:

- снижение давления газа в сети;

- прекращение подачи газа;

- отключение от действующей сети поврежденного участка газопровода;

- ограждение и охрана загазованных помещений и зон с целью предотвращения проникновения туда посторонних лиц и внесения открытого огня.

Проектируемая ГРПБ-50В-2-ЭК, является сертифицированным изделием полной заводской готовности.

Целью создания и внедрения системы сигнализации и диспетчеризации является повышение надежности и безопасности работы всех технологических процессов объекта за счет:

- оперативного контроля за ходом технологических процессов;

- применения современных технических средств и методов контроля;

- получения достоверной информации о состоянии технологических процессов.

Система охранно-пожарной сигнализации поставляется комплектно с ГРПБ-50В-2-ЭК.

Приборы контроля совместно с первичными преобразователями позволяют передавать лицам, ответственным  за работу ГРПБ, следующие параметры:

- сигналы прибора контроля загазованности;

- сигналы прибора охранно-пожарной сигнализации.

Комплектно с ГРПБ-50В-2-ЭК поставляется GSM-модем CCU6225-H (ООО НПО «Сиб-

Связь»), позволяющий передавать на мобильные телефоны ответственных лиц за работу ГРПБ следующие параметры:

Обязательные:

- сигнал общей аварии в ГРПБ;

- сигналы прибора охранно-пожарной сигнализации;

- сигналы прибора контроля загазованности.

Устанавливаемые в проекте БГРП и ГРПШ относятся к классу специальных объектов с минимально допустимым уровнем надежности защиты от прямых ударов молнии или к объектам II категории молниезащиты.

ГРПШ устанавливается на отдельно стоящей опоре и ограждается оградой, выполненной

прутком металлическим из круглой стали В10 по железобетонным (металлическим)  столбам с калиткой с молниеотводом. Защита ПГБ от прямых ударов молнии обеспечивается устройством молниезащиты. Объект строительства находится в районе не подверженным опасным геологическим процессам, затоплениям и подтоплениям, экстремальным ветровым и снеговым нагрузкам, наледям, природным пожарам и т.д., поэтому проведение специальных мероприятий по защите проектируемого объекта не требуется.

Пожарная безопасность. Данный раздел приводится по материалам проектной документации 1527.15 – ПБ «Газоснабжение п.Маук Каслинского района Челябинской области», выполненного ООО «Спектр-Проект» в 2015г.

Строительство газопроводов необходимо производить в соответствии  с СП 25.13330.2012

(Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88 «Газораспределительные системы»), «Правила

безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-259-03), утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003г. №9 и «Общими положениями по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (СП 42-101-2003).

Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами предотвращения  пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями. Системы пожарной безопасности должны характеризоваться уровнем обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей, а  также экономическими критериями эффективности этих систем для материальных ценностей, с учетом всех стадий (научная разработка, проектирование, строительство, эксплуатация) жизненного цикла объектов и выполнять одну из следующих задач:

- исключать возникновение пожара;

- обеспечивать пожарную безопасность людей;

- беспечивать пожарную безопасность материальных ценностей;

Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные ценности, являются:

- пламя и искры;

- повышенная температура окружающей среды;

- токсичные продукты горения и термического разложения; дым;

- пониженная концентрация кислорода.

К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующим на людей и

материальные ценности, относятся:

- осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, конструкций;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, вышедшие из разрушенных аппаратов и установок;

- электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряжения на токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов;

- опасные факторы взрыва по ГОСТ 12.1.010, произошедшего вследствие пожара;

Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Предотвращение образования горючей среды,  на линейном объекте,  обеспечивается следующими  способами:

- изоляцией горючей среды (газ находится в трубопроводе);

- максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;

- установкой пожароопасного оборудования  (ШРП, отключающие устройства)   на открытых площадках;

- применением устройств защиты  газопровода  от повреждений и аварий  (подземная прокладка трубопровода с устройством футляров, обработка защитным покрытием стальных участков трубопровода).

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания достигается   применением следующих способов:

- применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;

- применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.011 и Правил устройства электроустановок;

- применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения;

- применением технологического процесса и  оборудования, удовлетворяющего

- требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018;

- устройством молниезащиты, сооружений и оборудования;   применением неискрящего инструмента при работе с горючими газами;

- выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.

Размещение сооружений выполнено с учетом противопожарных и санитарных требований.

Предусмотренные проектом конструктивные, объёмно-планировочные  и инженерно технические решения должны обеспечивать в случае пожара:

- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств

пожаротушения к очагу пожара, а также проведение мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;

- нераспространение пожара на рядом расположенные объекты, в том числе при обрушении конструкций;

- ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая содержимое объекта, здания и само здание, при экономически обоснованном соотношении величины ущерба и расходов на противопожарные мероприятия, пожарную охрану и её техническое оснащение.

Дороги для подъезда к строительной площадке пожарной техники – существующие.

При эксплуатации пожарную опасность будет представлять проектируемый  газопровод к  поселку Маук Каслинского района Челябинской области. Технологический процесс транспортировки газа  является непрерывным процессом. Прерывается этот процесс только на время профилактических работ, либо на время аварий. Пожар трубопровода возможен только вследствие аварийной ситуации.  Пожар  может возникнуть при нарушении технологического режима или правил противопожарной безопасности.

Пожарная опасность технологических процессов, связанных с транспортирование горючих газов характеризуется:

- наличием собственно горючего газа, находящегося под  давлением  в трубопроводе и установках линейного объекта (ГРПШ);

- возникновением газовоздушного облака вокруг линейного объекта в случае его

разгерметизации и высокой вероятности возникновения факельного горения природного газа или взрыва и последующего горения.

Природный газ классифицируется как пожаро - и взрывоопасный (группа опасности ПВ), относится к 4 (высокой) степени опасности и классу Г – горючий газ под давлением.

На  основании Федерального закона от 21 июля 1997г. №116-ФЗ «О промышленной

безопасности опасных производственных объектов», приложение 2 «Классификация опасных

производственных объектов»,  проектируемые сети газоснабжения  относятся к   III  классу опасности.

В  проекте применено оборудование, прошедшее сертификацию и имеющее разрешение

Ростехнадзора на применение и  отвечает требованиям нормативных документов по взрыво,  электро и пожаробезопасности.

Размещение сооружений выполнено с учетом противопожарных и санитарных требований. Объекты запроектированы с разрывами от зданий и сооружений согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство, планировка и застройка городов» в соответствии с п. 6.7. СП 4. 13130.2009.  При пересечении  газопровода  с инженерными коммуникациями расстояния по

горизонтали (в свету), принимаются  на основании справочного «Приложения В» Таблица В.1,СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и  строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности трассы трубопроводов и сооружений решены в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство, планировка и застройка городов» в соответствии с  СП 8.13130.2009  «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Источником наружного пожаротушения является  пруд п. Маук, расположенный на расстоянии 700м на запад от поселка по направлению Маук-В-Уфалей.

Ближайшая  пожарная часть ФГКУ 8 ОФПС по Челябинской области, обслуживающая данную территорию, расположена в городе Касли Челябинской области, ул. Комсомольская, 25.

Продолжительность тушения пожара – 2 часа.

3. Основные технико-экономические показатели проекта.

| № | Показатели | Единица измерения | Существующее положение | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Площадь постоянного земельного отвода | га | - | 0,6476 |
| 1.2. | Площадь временного отвода под строительство системы газоснабжения | га | - | 4,56 |
| 1.3. | Площадь охранных зон газопроводов и ГРПШ | га | - | 5,62 |
| 2. | Параметры линейного объекта |  |  |  |
| 2.1. | Максимальная производительность проектируемых газопроводов | м3/час | - | 718 |
| 2.2. | Общая протяженность газопровода | м | - | 10950 |
| 2.3 | Протяженность газопроводов: -стальной надземный газопровод, В т.ч - низкого давления - среднего давления -полиэтиленовый подземный газопровод, В т.ч - высокого давления - среднего давления - низкого давления | м | - | 1250 875,5 374,5 9700 696,5 2404,9 6598,6 |
| 2.4 | Размеры охранной полосы: -для подземных газопроводов -для надземных газопроводов -для отдельно стоящих ГРПШ | м | - | 5(ширина) 4(ширина) 10(в каждую сторону от объекта) |