ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Воздвиженского сельского поселения

(В составе утвержденного проекта «Схема территориального планирования

Каслинского муниципального района»)

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик:           Администрация Воздвиженского сельского поселения

Каслинский район

2016г.

Состав проекта.

I. Текстовые материалы

Общая пояснительная записка.

I I. Графические материалы:

Чертежи и схемы разделов проекта:

- Проектный план. Схема функционального зонирования территории освоения;

- Комплексная оценка территории;

- Опорный план;

- Схема транспортной инфраструктуры;

- Схема инженерной инфраструктуры ;

- Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС. Инженерная защита территории.

Введение

В результате рассмотрения утвержденного проекта «Схема территориального планирования Каслинского муниципального района», было установлено, что в составе данных документов имеются все необходимые сведения по генеральному плану Вишневогорского городского поселения в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ.

Проект генерального плана Воздвиженского сельского поселения (внесение изменений) выполнен в соответствии со следующими документами:

- Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

- Водным кодексом РФ от  03 июня 2006 N 74-ФЗ;

- Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

- СНиП 2.07.01-89* « Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 г. «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

Проект разработан на основе утвержденной градостроительной документации «Схема территориального планирования Каслинского муниципального района» (решение Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 23.12.2008 №442), выполненной институтом ПК «Головной проектный институт Челябинскгражданпроект», в 2008 г., при  активном участии, сотрудников Администрации Каслинского муниципального района, сотрудников Воздвиженского сельского поселения.

Генеральным планом Воздвиженского сельского поселения предусматриваются:

- основные направления развития, преобразования территории сельского поселения с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, перспективной численности населения;

- зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон;

- меры по защите территорий района от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- развитие природно-ландшафтного комплекса;

- градостроительные требования к экологическому и санитарному благополучию;

- мероприятия по реконструкции и развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, что способствует улучшению условий проживания населения на проектируемой территории;

- территории резерва для развития селитебных, производственных и иных территорий на перспективу.

В проекте рассмотрены основные предпосылки, пути обеспечения архитектурно-планировочными средствами устойчивого социально-экономического состояния населенного пункта.

Расчетные сроки проекта:

- Исходный год – 2016 г.;

- I очередь – 2020 г.;

- Расчетный срок  – 2035-2040 г.

Генеральный план является основой для комплексного решения вопросов инженерного, транспортного, социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков; для последующей разработки целевых программ.
Информация о состоянии территории городского поселения, возможные направления его развития и ограничения его использования

- Краткая характеристика территории поселения

Муниципальное образование Воздвиженского сельского поселение (далее сельское поселение) расположено в юго-западной части Каслинского муниципального района и граничит: с севера граничит со Свердловской областью, с запада и юго-запда со Снежинским городским округом, с востока с Григорьевским сельским поселением, с юга с Тюбукским сельским поселением. В восточной части от поселения проходит трасса автомобильной дороги федерального значения Челябинск-Екатеринбург (М-5).

В состав поселения входят 3 населенных пункта: поселок Воздвиженка, поселок Черкаскуль, поселок Тихомировка. Административный центр поселения – поселок Воздвиженка. Общая численность населения – 0,8 т.человек по состоянию на 01.01.2014 год

Рассматриваемая территория расположена в I-В климатическом подрайоне. Климат резко континентальный с продолжительной суровой зимой и жарким летом.

Средняя годовая температура составляет +1,0 °С. Среднемесячная температура самого холодного месяца (января) –14,2 °С, самого теплого месяца (июля) +17,3 °С. Годовая амплитуда температурных колебаний составляет 7,7 °С, при максимуме +32,2 °С, минимуме –39,5 °С.

Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года (375 мм), преимущественно в летние месяцы.

Годовое количество осадков составляет 525 мм.

Относительная влажность воздуха самого холодного месяца составляет – 80 %, самого теплого – 73 %. Среднегодовая влажность воздуха – 74 %.

Первые осенние заморозки отмечаются в конце августа – начале сентября, последние наблюдаются до конца мая – начала июня. Продолжительность безморозного периода – 101 день.

Образование устойчивого снегового покрова происходит в конце октября – начале ноября. Средняя дата установления – 4 ноября. Весеннее таяние снега начинается в конце марта – начале апреля. Средняя дата разрушения –5 апреля.

Залегание устойчивого снежного покрова продолжается 152 дня, средняя его высота – 36 см. Глубина промерзания грунта достигает 1,8 – 2,0 м.

Для рассматриваемого района господствующими являются ветры западного направления со средней годовой скоростью 3,9 м/сек, наименьшее – в августе – 2,8 м/сек.

Повторяемость направлений ветра и штилей в %.

| Румбы | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| холодное время (XI-III) | 4,6 | 4,8 | 6,8 | 11,2 | 3,8 | 25,2 | 35,6 | 7,6 | 24,8 |
| теплое время (IV-X) | 11,4 | 7,1 | 5,8 | 9,8 | 6,2 | 16,8 | 23,1 | 19,6 | 23,4 |
| годовая | 9 | 6 | 6 | 11 | 5 | 20 | 29 | 14 | 24 |

В орографическом отношении поселение приурочено к зоне Зауральского пенеплана. рельеф характеризуется наличием всхолмленной, местами увалистой равнины, разделенной речными долинами и широко развитой сетью озерных впадин тектонического происхождения.

Абсолютные отметки рельефа изменяются в пределах от 235,0 м до 253,0 м.

С западной стороны п. Воздвиженка расположено оз. Синара, севернее – оз Окункуль. Оз. Синара и оз. Окункуль соединены между собой р. Окункуль. Озеро Синара более 25 лет используется для обеспечения централизованного питьевого водоснабжения города Снежинска и его промышленных предприятий. Кроме того, озеро является рыбохозяйственным водоемом 1 категории.

В геологическом строении района выделяется два этажа горных пород.

Верхний сложен осадочными рыхлыми слабо сцементированными породами:

глинами, галечниками, трепелами, опоками. Для них характерно горизонтальное залегание

сравнительно маломощных слоев.

Нижний этаж сложен скальными сильно окаменевшими породами подразделяющиеся

по условиям образования на магматические, осадочные и метаморфические.

Магматические образования представлены обычно смешанными вулканогенно-

осадочными породами туфопесчаниками, туфоалевролитами.

Осадочные породы образуются из осадков, возникших в результате разрушения под

действием физико-химических процессов (главным образом выветривания) любых других

пород – обломочные или терригенные породы, в результате жизнедеятельности организмов –

органогенные породы, или химические осадки из пересыщенных растворов – хемогенные

породы.Обломочные породы по размеру обломков делятся на: грубообломочные агломераты, крупнообломочные – конгломераты и гравелиты, мелкообломочные – песчаники и алевралиты и тонкообломочные – аргиллиты.

Метаморфические породы (сланцы, гнейсы, амфиболиты, кварциты и т. д.)

образуются в результате преобразования магматических и осадочных пород под действием

температуры, давления и насыщенных летучими веществами глубинных растворов.

Гидрогеологические условия района. По схеме современного гидрогеологического районирования (ВСЕГИНГЕО) Каслинский район целиком входит в состав Восточно-Уральской группы бассейнов регионального стока поровых безнапорно-субнапорных вод.

Подземные воды здесь распространены в верхней трещиноватой зоне коренных палеозойских пород разнообразного литологического и петрографического состава, повсеместно перекрытых полигенетическими, преимущественно глинистыми элювиально-делювиальными образованиями мощностью от 0 до 10 и редко 100 м. Обводнённость покровных образований носит спорадический характер в пониженных участках рельефа. Характерной особенностью таких гидрогеологических условий является совпадение водоразделов поверхностных и подземных вод. Благодаря этому подземные воды образуют многочисленные бассейны локального стока, питание которых происходит на площадях водоразделов, а разгрузка – преимущественно в местную гидрографическую сеть. Значительная часть подземных вод, на участках их глубины распространения менее 3-4 м.

- Полезные ископаемые

Характеристика минерально-сырьевых ресурсов на территории Каслинского муниципального района приводится по материалам филиала по Челябинской области ФГУ «ТФИ по Уральскому федеральному округу», 2007 г.

Вблизи п. Воздвиженка расположено несколько торфяных месторождений: Чиганайское, Багарякское, Синаренок, Окункульское. В северо-восточной части поселка Воздвиженка частично расположено Чиганайское месторождение торфа, числящееся в нераспределенном фонде недр Челябинской области.

3.Особо охраняемые природные территории, объекты культурного наследия

Территория Каслинского муниципального района уникальна своим географическим положением и щедростью природы. Единственный в области он расположен на двух планетарных границах. На Теплых горах встречаются Европа и Азия, а под междуречьями Багаряка и Синары лежит незримая граница Урала и Сибири.

Граница Европы и Азии делит в самой высокой точке шоссе из Каслей в Верхний Уфалей, одновременно проходя по территории Маукского сельского поселения, она является и границей водораздела речных бассейнов.

Граница между Уральской горной страной (Уралом) и Западно-Сибирской низменной страной (Сибирью) проходит по территории Багарякского и Огневского сельских поселений. Практически по этой границе течет речка с примечательным именем Межовка, которая заканчивает свой бег в глубоком, до 20м, каменном логу, образуя редкий в этих краях живописный водопад, названный Ольгиным.

Разнообразный рельеф и физико-географические особенности района создали  богатейшее многообразие ландшафтов, богатство растительного и животного мира, неисчерпаемость недр.

Учитывая вышеизложенное, важная роль в структуре Каслинского муниципального района отводится развитию природно-экологического комплекса, опирающегося на опорные природоохранные элементы:

- горные хребты, занимающие западную часть территории района;

- водные объекты: озера, реки;

- особо охраняемые территории – геологический памятник природы «Курочкин Лог»; ботанический памятник природы «Участок 100-летних культур сосны»; «Шабуровский комплексный государственный охотничий заказник»; гидрологические памятники природы: озеро Аракуль; озеро Долгое; участок реки Караболка от села Усть-Караболка до устья; озеро Светленькое, имеющее важное бальнеологическое значение.

К природоохранным и средозащитным зонам относятся водоохранные зоны, защитные полосы леса вдоль авто- и железных дорог, зоны охраны источников питьевого водоснабжения.

Проектом предлагается расширять рекреационную роль природного комплекса, с этой целью предусматривается:

- организация рекреационно- лесопарковых зон: вокруг озера Аракуль; на берегах озер Карасье и Киреты; между озерами Б.Касли и Б.Кисегач, вокруг оз. Бол. Аллаки; в северной части озера Большой Куяш;

- организация лечебно-оздоровительного комплекса на базе оз. Светленькое;

- расширение существующего и организация нового спорткомплексов в районе Вишневогорска на склонах гор Кобелиха и Каравай;

- организация зон отдыха на озерах Окункуль, Синара, Б.Аллаки и Б.Куяш и вдоль основных автомагистралей Челябинск-Екатеринбург и Кыштым-Каменск-Уральский.

На территории Воздвиженского сельского поселения в 2 км к востотоку от п.Черкаскуль расположен ботанический памятник природы «Участок 100-летних культур сосны», границы которого утверждены постановлением Законодательного собрания Челябинской области от 28.06.2012 №1032.

4. Основные факторы территориального планирования

Для положительного решения задач выбора направлений дальнейшего развития поселения, исходя из приоритетов социального и природоохранного характера, имеются  следующие предпосылки:

- благоприятные природно-климатические условия;

- наличие природно-рекреационных ресурсов: прекрасные природные ландшафты;

- - благоприятная экологическая обстановка;

- - близость крупных городов – Снежинска, Челябинска, Касли, Екатеринбурга, жителям которых необходимы территории для отдыха и оздоровления;

- -  наличие территориальных ресурсов как для дальнейшего развития поселения, так и для размещения рекреационных комплексов.

Наряду с этим, сдерживающими развитие поселения моментами являются:

- комплекс проблем, связанных с экономикой и занятостью населения;

- недостаточный уровень развития социальной инфраструктуры и благоустройства.

В соответствии с приведенными факторами наиболее целесообразно развивать территорию населенных пунктов как территорию для индивидуального жилищного строительства и зону рекреации.

5. Территория

Территориальное развитие населенных пунктов района

| Поселения, населенные пункты | Площадь земель населенного пункта, га |  |  |  | Численность населения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На исходный 2007 год, чел. | Проектная, тыс. чел. |
|  | в существ. границах | в проектн. границах |  | Прирост (в т. ч. за счет с/х земель) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Воздвиженское с/поселение | 571,46 | 611,46 | 303,46 |  | 775 | 3,7 |
| п. Воздвиженка | 484,46 | 484,46 | 263,46 (263,46) |  | 554 | 3,5 |
| п. Тихомировка | 50 | 67 | 17 (17) |  | 3 | - |
| п. Черкаскуль | 37 | 60 | 23 (23) |  | 218 | 0,2 |

Граница населенного пункта поселка Воздвиженка отмежевана в системе координат МСК-74 и поставлена на кадастровый учет в органах Росреестра в декабре 2010 г. Площадь поселка в существующих границах составляет 484,46 га. На территории Каслинского муниципального района земли Гослесфонда в 2014 году отмежеваны и поставлены на кадастровый учет. Включение дополнительных участков в черту населенного пункта поселка Воздвиженка (ст.23 ГрК) проектом не предусмотрено. Сформированы и поставлены на кадастровый учет участки для организации жилищного строительства, для размещения инженерных сооружений, для объектов социально-бытового значения

Состав земель в границах населенного пункта п.Воздвиженка: жилые территории – 85,17 га, общественно-деловые — 0,69 га, производственные – 1,08 га, рекреационные территории – 0,45 га.

Анализ современного использования территории поселка Воздвиженка и его окрестностей свидетельствует о наличии площадей, благоприятных для жилищно-гражданского строительства — это площадки с уклоном от 0,5 до 10 ‰, свободные от застройки и ограничений территории естественного ландшафта.

6. Комплексная оценка территории

Экологическая безопасность среды жизнедеятельности включает условия, обеспечивающие благоприятное существование людей в окружающей среде и совокупность природных и техногенных процессов, протекающих в рамках, не допускающих отрицательных воздействий на компоненты биоты и здоровье человека.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, СП 42.13330.2011 и действующими на момент разработки проекта СанПиНами и техническими регламентами устанавливаются следующие ограничения на использование территории:

территории особо охраняемых природных объектов;

санитарно-защитные зоны;

специальные зоны (противопожарные, охранные зоны коммуникаций и сооружений);

водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы общего пользования;

зоны санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений, санитарно-защитные полосы водоводов;

территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (нарушенные, заболоченные территории, зоны затопления);

Размеры санитарных, санитарно-защитных зон и расстояний от объектов до жилой застройки (в соответствии  с СП, СНиП, СанПиН):

- согласно Водному кодексу от 03.06.2006г.№ 74-ФЗ ширина водоохранной зоны оз. Синара составляет 50 м;

- согласно Водному кодексу от 03.06.2006г.№ 74-ФЗ ширина прибрежной защитной полосы оз. Синара и р. Окункуль составляет 50 м;

- ширина береговой полосы водных объектов общего пользования (оз. Синара и р. Окункуль) составляет 20 м;

- санитарно-защитная зона кладбищ составляет 50 м;

- в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 и СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», а также данным Росреестра, в проекте определена охранная зона газопровода высокого давления шириной 50 м, зона минимальных расстояний газопровода – по 100 м от оси трубопровода, охранная зона ГРС – радиус 100 м;

- охранная зона ЛЭП 10кВ составляет 10 м в обе стороны от крайних проводов (согласно Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон
(утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160).

-ширина охранной зоны в/в ЛЭП-110 кВ по 20 м, ЛЭП-35 кВ по 15 м в обе стороны от крайних проводов;

ширина минимально-допустимых расстояний от газопровода высокого давления 0,6 МПа — 10 м, ГРС-150м;

-ширина санитарно-защитной полосы магистрального водовода – 10 м в сухих грунтах по обе стороны, вокруг первого пояса зоны водопроводных сооружений, расположенных за пределами второго пояса зоны источника водоснабжения — 100м;

санитарно-защитная зона очистных сооружений канализации — 200м;

санитарно-защитные зоны коммунальных и промышленных предприятий от 50 до 1000 м в зависимости от класса опасности производства.

Комплексная оценка антропогенных и природных факторов позволяет учесть их влияние на качество природной и создаваемой градостроительной среды и прогнозировать возможное улучшение условий при застройке территории и ее эксплуатации.

Эколого-градостроительные требования к застройке и реконструкции территории, являются обязательными при выполнении любых проектных работ в пределах границ населенного пункта.

7. Варианты территориального развития

Исходя из природных особенностей местности и сложившейся градостроительной ситуации, основными направлениями дальнейшего территориального развития Воздвиженского сельского поселения являются:

развитие жилых и общественных территорий для удовлетворения потребностей населения в жилищном строительстве, социальной и инженерно-транспортных инфраструктурах;

территориальное обеспечение для развития малого и среднего бизнеса (с привлечением их  к созданию социальной, инженерно-транспортной инфраструктур);

развитие природного комплекса и рекреационных объектов (лесопарков, парков, скверов, объектов спорта и отдыха);

осуществление мероприятий по повышению уровня санитарного, экологического состояния населенных пунктов, по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

8. Обоснование предложений по территориальному планированию

Поселок Воздвиженка является административным центром Воздвиженского сельского поселения Каслинского муниципального района Челябинской области.

Территория поселка представляет собой селитебный массив усадебной застройки, расположенной на берегу оз. Синара. Расстояние до районного центра г. Касли – 44,0 км, от областного центра г. Челябинска – 128,0 км. Связь с районным центром осуществляется по автодороге. Поселок расположен на открытой равнинной территории, ограниченной с севера и северо-востока лесным массивом, с юго-запада – озером Синара.

Развитие населенного пункта прорабатывалось в соответствии со схемой территориального планирования Каслинского муниципального района, выполненного институтом ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект» в 2008 г., с заданием на проектирование, были учтены проектные материалы, выполненные на данную территорию, сформированные земельные отводы.

Проектом рассматривается вариант значительного комплексного развития населенного пункта. Основные направления развития жилой застройки – северное, восточное, южное, юго-восточное.

Существующее положение:

- населенный пункт сложился как селитебный массив усадебной застройки;

- населенный пункт расположен в 11,2 км от автодороги «М-5», направление Челябинск-Екатеринбург;

- план застройки имеет линейную структуру, основные улицы - Ленина, Советская, Мира, Труда, Степана Разина;

- центр сформирован административной и общественно-деловой застройкой вдоль улицы Ленина;

- инфраструктура социального характера представлена магазинами, клубом, школой, ФАПом;

- зеленые насаждения общего использования отсутствуют;

- территория бывшего стекольного завода отведена под реконструкцию в базу отдыха, но в данный момент не развита;

- выделена территория под сельскохозяйственное использование и для размещения рыбного хозяйства, но в данный момент они также не развиты;

- на севере, востоке, юге и юго-востоке поселка существуют территории, которые являются подходящими для дальнейшего развития жилищной застройки, но пока не освоены.

Формирование среды как целостного, уравновешенного, и, вместе с тем, гибкого в развитии, пространственного окружения человека - основная задача преобразования планировочной структуры населенного пункта.

Организующей основой планировочного пространства является взаиморасположение элементов природно-экологического и урбанизированного каркасов территории. Первый выполняет природоохранную функцию, определяет размещение и первичный план населенного пункта, является основой сохранения экологического равновесия; второй - основа общественной и производственной функции.

Природно-экологический каркас представлен такими природными компонентами, как лесные массивы, открытые озелененные пространства, озеро Синара, река Окункуль.

Составляющие урбанизированного каркаса: сложившаяся планировочная структура населенного пункта, система общественных территорий, транспортных связей.

Проектом предлагается:

- населенный пункт формируется как селитебный массив усадебной застройки;

- новые жилые территории формируются на севере, востоке, юго-востоке и юге поселка;

- проектом предусмотрено преобразование территории нефункционирующего стеклозавода, на которой начата реконструкция объектов в базу отдыха, а также в территорию жилой застройки (микрорайон «Приозерный»); при этом часть территории отведена для размещения материальных складов; данное решение целесообразно с экономической точки зрения, т.к. организация здесь зоны отдыха требует больших материальных затрат; вместе с тем на берегу оз. Синара отведена территория для развития общедоступной зоны отдыха и рекреации;

- на территории бывшей помещичьей усадьбы предлагается строительство детского спортивно-рекреационного центра;

- определенная территория для размещения установки по производству бетона;

- территория, выделенная под размещение рыбного хозяйства, сохраняет свою функцию;

- сохранена территория под сельскохозяйственное использование;

- главные планировочные оси - улицы Ленина, ул. Труда, ул. Степана Разина и Проектная-1;

- центр - компактный, формируется на базе уже существующих территорий, занятых объектами общественного назначения;

- сохранение и развитие транспортной и инженерной инфраструктур;

- организация объектов социальной инфраструктуры в проектной застройке; выделены территории под строительство детских садов и школы, спортивных сооружений и площадок;

- развитие планировочной структуры населенного пункта решается с целью оптимальной организации основных функциональных зон, включения природно-ландшафтных факторов в формировании архитектурной среды.

Развитие поселка Воздвиженка по показателям роста населения, жилищного фонда, потребления газа и др. превышает показатели, рассчитанные в Схеме территориального планирования Каслинского муниципального района. Это связано с тем, что в поселке повышен спрос на земельные участки. Для жителей близлежащих городов (Касли, Екатеринбурга. Снежинска) поселок Воздвиженка – отличное место отдыха в экологически чистом районе. Поэтому численность населения имеет явную перспективу роста. Решения Генерального плана по планировочной структуре п. Воздвиженка ориентированы на установившуюся тенденцию развития. Необходимо внести изменения в Схему территориального планирования Каслинского муниципального района с учетом дальнейшего развития поселка.

8. Развитие инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

В настоящее время централизованное водоснабжение п. Воздвиженка отсутствует.

Проектные предложения

Проектом предлагается развитие в поселке Воздвиженка центральной системы водоснабжения. Общее водопотребление в населенном пункте складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, коммунальных служб, на пожаротушение, на полив территорий.

Проектируемая усадебная застройка принимается с местными водонагревателями. В качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения проектом предусматривается использование подземных вод. Поверхностные воды предлагается использовать для полива. Для поисков подземных вод намечен участок, расположенный в 0,22 км севернее населенного пункта п.Воздвиженка. В качестве первоочередных мероприятий необходимо проведение поисково-разведочных работ, выполнение работ по подсчету эксплуатационных запасов подземных вод, постановке их на государственный учет и строительство подземных водозаборов требуемой производительности. Также необходима разработка проектов зон санитарной охраны для проектируемых скважин. Проектируемая система водоснабжения принята централизованной. Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным. Проектируемый водопровод обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, а также тушение пожаров.

Проектируемая схема водоснабжения представляется следующим образом. Вода от проектируемых артезианских скважин по водоводам поступает в сборные резервуары, откуда после обеззараживания подается насосной станцией II подъема в поселковые водопроводные сети. Для обеспечения потребностей населенного пункта в воде питьевого качества необходимо строительство водозаборов подземных вод. Количество скважин будет определяться на последующих стадиях проектирования, после выполнения гидрогеологических изысканий. Каждая скважина должна быть оборудована водоизмерительной аппаратурой, средствами контроля уровня воды в скважине и давления на насосных агрегатах, а также системами автоматического управления. Режим работы - автоматический.

Для обеспечения санитарной охраны источников водоснабжения необходима разработка проектов зон санитарной охраны скважин с определением размеров ЗСО II и III поясов и обеспечением для них специальных режимов. Для хранения противопожарного и регулирующего запаса воды предлагается строительство резервуаров чистой воды. Резервуары предусмотрены типовые прямоугольные, из сборных железобетонных элементов, полузаглубленные, в земляной обсыпке.

Резервуары должны быть оборудованы подающими, отводящими, переливными трубопроводами, фильтрами-поглотителями, а также герметичными люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару. Размещение резервуаров предусмотрено на площадке насосной II подъема. Для обеспечения регулирования неравномерностей водопотребления в течение суток и обеспечения потребных напоров в водопроводных сетях проектом предусматривается строительство водопроводной насосной станции II подъема. Расчетная производительность насосной станции — 60 м3/ч. Марки насосов, их количество определяются на последующих стадиях проектирования. Для обеззараживания воды перед подачей потребителям проектом предусматривается строительство станции обеззараживания, совмещенной с насосной станцией II подъема. Обеззараживание предусматривается осуществлять на установках УФ-обеззараживания.

Водопроводные сети проектируются кольцевыми с установками на них пожарных гидрантов. Сеть водопровода принята кольцевая из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 DN100-150 мм. На проектируемых водопроводных сетях должны быть установлены водопроводные колодцы и камеры с арматурой для впуска и выпуска воздуха, для выделения ремонтных участков, для сброса воды при опорожнении трубопроводов. Общая протяженность проектируемых водопроводных сетей на расчетный срок составит 8,0 км.

Диаметры и трассы проектируемых сетей определены ориентировочно и должны уточняться на последующих стадиях проектирования.

Зоны санитарной охраны

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов должны организовываться зоны санитарной охраны для обеспечения их санитарно-эпидемиологической безопасности.

Для подземных источников зона санитарной охраны состоит из трех поясов:

― первый пояс - зона строгого режима;

― второй и третий - зоны ограничений.

Зона строгого режима устанавливается на расстоянии от 30 до 50 м от устья скважин, в зависимости от защищенности водоносного горизонта. Границы зон санитарной охраны подземных источников устанавливаются при выполнении проекта артезианских скважин.

На территории зоны I пояса должны соблюдаться следующие мероприятия. Территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений.

На территории зоны санитарной охраны II пояса запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. На территории зоны II пояса нельзя размещать кладбища, скотомогильники, поля фильтрации, животноводческие фермы, а также применять ядохимикаты, удобрения и загрязнять территорию промышленными отходами. Существующие здания, расположенные на территории зоны II пояса, должны быть канализованы или оборудованы водонепроницаемыми выгребами.

Размеры границ II и III поясов ЗСО подземных источников будут определяться гидродинамическими расчетами при проектирование водозаборов.

Водоотведение

В настоящее время на территории п. Воздвиженка отсутствует централизованная система водоотведения. Коммуникации и сооружения водоотведения на территории населенного пункта отсутствуют. Население использует выгребные ямы и надворные туалеты.

Проектные предложения

На расчетный срок строительства генеральным планом предусматривается оборудование централизованной канализацией всей существующей и проектируемой застройки п. Воздвиженка. Система канализации принимается неполная раздельная, с отведением хозяйственно-бытовых сточных вод на проектируемые очистные сооружения канализации. Проектом предусмотрено строительство 2-х блоков очистных сооружений производительностью 60 и 120 м3/сут. Очистные сооружения предусматриваются полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

Схема очистки стоков полная биологическая с доочисткой стоков от биогенных элементов. Обеззараживание очищенных сточных вод предусматривается на установках УФ-обеззараживания. Степень очистки сточных вод должна соответствовать требованиям «Правила охраны поверхностных вод от загрязнений сточными водами», а также СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Площадки для размещения канализационных очистных сооружений предусматриваются в западной и восточной частях п. Воздвиженка. Выпуск очищенных сточных вод предусматривается в оз.Синара.

Место расположения, производительность проектируемых очистных сооружений и выпусков очищенных стоков определены ориентировочно и должны уточняться на последующих стадиях проектирования

Для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (школа, детские сады, административные здания), предлагается проектирование и строительство индивидуальных или местных систем канализации (для отдельных домов или групп зданий). Для местных и автономных систем канализации допускается использование очистных сооружений естественной биологической очистки бытовых сточных вод (подземные поля фильтрации, фильтрующие колодцы, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи) при соответствующих гидрогеологических и инженерно-геологических условиях, исключающих загрязнение водоносных горизонтов.

Самотечные канализационные сети запроектированы подземной прокладки из полиэтиленовых труб. Колодцы и камеры на сетях из сборных железобетонных элементов.

Необходимо при разработке проектов очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации и ливневой канализации, места выпуска сточных вод в водный объект, состав очистных сооружений, степень очистки предусмотреть с соблюдением требований Водного кодекса РФ (ст.44), Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.18) СанПиН 2.1.4.1110-02 (пункт 3.3), утвержденного проекта зоны санитарной охраны источника водоснабжения.

Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время п. Воздвиженка не газифицирован. Теплоснабжение усадебной жилой застройки и объектов соцкультбыта от индивидуальных электроотопительных аппаратов и печное.

Задача настоящей работы заключается в проработке системы газоснабжения поселка для осуществления газификации существующей жилой застройки и объектов соцкультбыта и максимальном её использовании при дальнейшем развитии п. Воздвиженка.

Проектные предложения

Газоснабжение поселка Воздвиженка Каслинского района Челябинской области осуществляется согласно заключения о технической возможности подачи природного газа ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ».

Источник газоснабжения - ГРС Воздвиженка от газопровода Бухара-Урал давлением 5,5 МПа д- 108мм.

По данным ГП «Уралтрансгаз» природный газ имеет следующую характеристику:

- теплота сгорания – 8029 ккал/нм3;

- плотность газа – 0,6863 кг/км.

Отопление и вентиляция зданий, а также приготовление горячей воды предусмотрено от котельных, работающих на газовом топливе. Потребителями тепла после строительства посёлка будут существующие и проектируемые жилые дома и общественные здания.

В результате проведённых расчётов установлено часовое потребление газа 2381,32 нм3/час.

Подключение проектируемого газопровода среднего давления предусмотрено от существующего газопровода среднего давления 0,3 МПа — д-159х4,5.

Прокладка газопровода — подземная. Газопровод проектируется из стальных труб по ГОСТ 10704-91.

Изоляция подземного газопровода весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602-2005 экструдированным полиэтиленом.

Проектируемая сеть — комбинированная — кольцевая и тупиковая. На территории посёлка проектом предусмотрено размещение семи ГРПШ для снижения давления со среднего 0,3 МПа до низкого 2,0 КПа . Проектируемый газопровод среднего давления имеет протяженность, примерно 5,6 км. Газопровод проходит по местности со сложным рельефом: встречаются заболоченные участки, холмистая местность.

Теплоснабжение

Существующее положение

Потребителями тепла пос. Воздвиженка являются:

- существующая жилая усадебная застройка;

- здания и сооружения соцкультбыта.

В настоящее время теплоснабжение усадебной жилой застройки и объектов

соцкультбыта в пос. Воздвиженка осуществляется от индивидуальных отопительных аппаратов, в основном печное, электроотопление и частично газовое.

Проектное предложение

Вариантом развития системы теплоснабжения жилищно-коммунального сектора  пос. Воздвиженка принимается ввод новых тепловых источников и тепловых сетей, в соответствии с ростом тепловых нагрузок и размещением новых потребителей тепла.

1.Теплоснабжение существующей и новой усадебной застройки будет осуществляться от газовых водогрейных котлов необходимой мощности.

2.Теплоснабжение соцкультбыта ( кроме детских садов, школ и больницы ) будет осуществляться от газовых водогрейных котлов необходимой мощности.

3.Теплоснабжение зданий детских дошкольных и школьных учреждений, больницы от отдельно стоящих модульных котельных — 7 шт.

Тепловые сети от котельных до зданий — подземные, в непроходных каналах.

Материал труб — сталь по ГОСТ 8733-74* . Протяженность тепловых сетей — 0,150 км.

Параметры теплоносителя -90-70°С.

Электроснабжение

Электроснабжение осуществляется по распределительным сетям филиала ОАО «МРСК Урала»- «Челябэнерго» через:

ПС «Булзи» 35/10 кВ, 1х2,5 МВА

ПС «Тюбук» 35/10 кВ, 2х4 МВА

Рекомендации по электроснабжению

Для повышения надежности электроснабжения существующей застройки предлагается выполнить реконструкцию сетей 0,4 кВ с заменой деревянных опор на железобетонные и существующих проводов на СИП необходимого сечения.

Для электроснабжения объектов нового строительства предусматривается строительство новых воздушных (ВЛЗ) и кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ, размещение 11-ти новых трансформаторных подстанций. Санитарно-защитная зона составляет 5 м по обе стороны от проекции на землю крайних проводов.

Для нагрузок нового строительства Воздвиженского сельского поселения согласно СТП Каслинского муниципального района было предусмотрено строительство ПС «Новая» в районе села Клеопино, напряжением 110/10 кВ, мощностью 2х10 МВА, запитанная по новой ЛЭП 110 кВ от ПС «Касли».

9. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с целью создания благоприятных условий для проживания, а также оптимальных условий для строительства и благоустройства новых и реконструируемых жилых образований.

Природные условия планируемой территории предопределили следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

– организация стока поверхностных вод;

– осушение заболоченных территорий (для развития жилых территорий и строительства новой общеобразовательной школы).

Приведенные выше инженерные мероприятия разработаны в необходимом объеме и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

10. Осушение заболоченных территорий

На территории поселения заболоченные участки расположены в центральной части поселка Воздвиженка по берегам р. Окункуль и по берегу оз.Черкаскуль в п.Черкаскуль. Осушение заболоченных территорий предусматривается подсыпкой грунта, а также предлагается ряд мероприятий, направленных на улучшение гидрогеологической характеристики территории:

- устройство дренажной системы;

– упорядочение и надлежащая организация стока поверхностных вод;

– повышение степени общего благоустройства территории;

– посадка влаголюбивых насаждений и трав на подсыпаемой территории.

Перед засыпкой осуществляется предварительное осушение открытой осушительной сетью.

11. Благоустройство русел водотоков

Намечаемое проектом благоустройство береговой полосы требует проведения

следующих инженерных мероприятий:

– расчистка русла от мусора и наносов;

– углубление дна за счет удаления отложений;

– расчистка прибрежных территорий от свалок, мусора, сухостоя и остатков

растительности;

– планирование, укрепление и озеленение прибрежных территорий;

– заключение русла в трубы и бетонные лотки;

– организация набережной.

12. Благоустройство водоемов

Для улучшения условий зоны рекреации озера Синара необходимо предусматреть следующие инженерные мероприятия:

– расчистка водоема от мусора и наносов с углублением и планировкой дна;

– осушение заболоченных территорий;

– вертикальная планировка прилегающих к водоему территорий;

– ликвидация всех сбрасываемых недостаточно очищенных промстоков, аварийных

сбросов канализации и поверхностных стоков с территории города в водоемы;

– организацию зон отдыха со строительством спортивных сооружений,

прогулочных дорожек и площадок, озеленение.

В настоящее время ливневая канализация в поселке Воздвиженка отсутствует. Проектом предусмотрена система ливневой канализации с учетом рельефа местности.

13. Восстановление нарушенных территорий

Основное направление восстановления нарушенных территорий – освоение территории для различных видов рекреации с минимально возможным объемом работ по организации рельефа, освобождением территории от мусора, строительством пешеходных дорожек, оборудованием их малыми архитектурными формами и озеленением территории.

Составление всех необходимых планировочных схем с инженерным обоснованием  решений производится при разработке проекта специализированной организацией на основании детальных инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

14. Функциональное зонирование территории

Основные понятия, используемые в проекте

ЗОНИРОВАНИЕ – деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий с определением видов преобладающего функционального использования установленных зон.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (функциональное назначение)                                 ТЕРРИТОРИИ – установленное планировочной градостроительной документацией направление использования территории с учетом ограничений для осуществления определенных видов деятельности.

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ – определенная планировочной градостроительной документацией совокупность ограничений и предпочтений, обуславливающих ее использование в соответствии с функциональным назначением.

ИНЖЕНЕРНАЯ, ТРАНСПОРТНАЯ и СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ – комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование поселений.

Предложения по размещению функциональных зон перспективного развития намечаются с учетом установленных ограничений градостроительной деятельности и комплексного анализа территорий района.

Установленное функциональное назначение территории, предлагаемых к освоению,  является юридическим инструментом обеспечения использования территории при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с целями, требованиями и основными направлениями градостроительного развития района.

Типы функционального назначения территорий, принятые в проекте

Зонирование территорий – один из основных результатов разработки планировочной градостроительной документации: распределение территории по ее назначению и связанным с ним ограничениям по освоению застройкой, транспортной и инженерно-технической инфраструктурами, по ее использованию для различных видов хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения, средоохраны.

Главной целью зонирования территории для градостроительства является поддержание баланса интересов распоряжающихся и пользующихся этой территорией граждан, местных сообществ и организаций. В соответствии с этой целью на территории освоения района устанавливаются следующие типы функционального назначения территорий:

* природно-рекреационные, в т. ч.:

- лесопарки

- лечебно-оздоровительные

- спортивные комплексы

- базы отдыха, кемпинги

- зеленые насаждения общего пользования

- водные объекты

* селитебные

* производственные

*инженерно-транспортной инфраструктуры, в т. ч.:

- автомобильные  дороги

- магистральные газопроводы, ГРС

- в/в ЛЭП – 35 кВ и выше, ПС

Границы зон

Деление территории освоения на зоны отражено на "Схеме функционального зонирования территории освоения.

При определении границ зон учтены:

- основные структурные элементы (автодороги, коридоры магистральных инженерных коммуникаций);

- границы и характер землепользований;

- категории земель и связанных с землепользованиями природных ресурсов и недвижимости

Выводы:

Материалы раздела "Функциональное зонирование территории освоения, являются основой для последующей разработки Правил землепользования и застройки поселения – базового юридического инструмента регулирования отношений по поводу использования, строительного обустройства земельных участков и иных объектов недвижимости в условиях рынка.

В результате осуществления принятых планировочных решений структура использования территории претерпит некоторые изменения:

- увеличение земель населенных пунктов;

- увеличение земель промышленности, энергетики, транспорта;

- организация рекреационных зон, зон отдыха.

15. Перечень основных факторов риска возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

15.1 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных

ситуаций природного характера

Значительную долю чрезвычайных ситуаций природного характера составляют

ситуации, вызванные неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильный ветер,

оказывающий повышенную ветровую нагрузку; ливневые осадки; метели со снежными

заносами и значительной ветровой нагрузкой; град, оказывающий ударную динамическую

нагрузку; сильные морозы, приводящие к температурным деформациям ограждающих

конструкций, замораживанию и разрушению коммуникаций; грозы с электрическими

разрядами и др.). Степень опасности природных процессов на территории д. Григорьевка

оценивается по категории ≪умеренно опасные≫, сложность природных условий – по

категории ≪простые≫ в соответствии с СНиП 22-01-95 ≪Геофизика опасных природных

воздействий≫.

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ

Пожары представляют опасность для населенных пунктов, расположенных смежно с

лесными массивами. Охрана леса от пожаров – одна из первостепенных задач органов

лесного хозяйства, в связи с чем необходимо усиление материально-технической базы

пожарно-химических станций. Кроме того, проектом предусматривается устройство

противопожарных расстояний между лесными массивами и застройкой деревни шириной не

менее 15 м.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ

На территории муниципального района, а также на территории населенных пунктов

возможны следующие метеорологические явления и процессы: ураганные ветры, снежные

бураны, сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, крупный град, заморозки и гололед.

Последствия данных явлений на экономику и окружающую среду:

➢ ураганный ветер – повреждение кровли жилых и производственных зданий;

➢ снежный буран – временная приостановка движения железнодорожного и

автомобильного транспорта (нарушение условий жизнедеятельности населения на 6-

12 часов);

➢ сильные осадки в виде дождя и мокрого снега – повреждение линий электропередач,

нарушение условий жизнедеятельности населения на 6-8 часов;

➢ заморозки возможны на пониженных территориях, что может привести к гибели

овощных культур, плодово-ягодных деревьев и кустарников в садоводческих

товариществах.

15.2 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных

ситуаций техногенного характера

Населенные пункты поселения отнесены к некатегорированным населенным пунктам, на ихтерриториях отсутствуют категорированные объекты.

ПОТЕНЦИАЛЬНО-ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ

За расчетный период Генерального плана предусматривается размещение:

➢ объектов инженерного обеспечения (теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения,

водоотведения, электроснабжения);

➢ производственных, коммунально-складских и транспортных предприятий.

Развитие чрезвычайных ситуаций возможно в связи с:

➢ авариями на коммунально-энергетических сетях и сооружениях; взрывами в жилых и

производственных зданиях;

➢ возникновением взрывов, пожаров на потенциально-опасных объектах;

➢ опасными происшествиями на транспорте: автодорожные аварии;

➢ утечкой АХОВ при транспортировке.

15.3 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

С точки зрения территориального развития населенного пункта и для повышения пожарной безопасности застройки Генеральным планом предусматриваются:

- разрывы между селитебной зоной и производственными, транспортными территориями – поселковыми улицами и дорогами, санитарно-защитными зонами;

- членение селитебной территории на локальные жилые образования, соединенные между собой зелеными пространствами;

- единая система озеленения территории;

- развитие жилищного фонда и сети культурно-бытового назначения. На территории населенного пункта необходимо разместить 2 СЭП (сборный эвакуационный пункт), которые, по требованиям ИТМ ГО, должны быть обеспечены защитными сооружениями. Для оповещения населения о ЧС в населенном пункте необходимо установить 6 э/сирен, исходя из зоны действия одной электросирены 350-500 метров;

- обеспечение надежности газоснабжения развитием системы распределительных газопроводов высокого, среднего и низкого давления, выполненных по кольцевой схеме; тепло-, электроснабжения – реконструкцией существующих источников и распределительных сетей, строительством сетей и сооружений в районах новой застройки;

- устройство 2-х площадок-пирсов для забора воды на пожаротушение;

- строительство пожарного депо на 4 а/машины обеспечит доступ пожарных машин до любой точки застройки при затратах времени следования не более 20 минут;

- оснащение населенного пункта учреждениями здравоохранения;

- дальнейшее развитие улично-дорожной сети со строительством улиц с усовершенствованным и твердым покрытием, обеспечивающей транспортное сообщение между жилыми, производственными и рекреационными зонами, а также выходы на внешние направления; система УДС и транспорта направлена на повышение устойчивости функционирования населенного пункта, на организацию защиты населения, ввода подразделений РСЧС для спасательных, восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

16. Мероприятия по охране окружающей среды

Экологическая безопасность среды жизнедеятельности включает условия, обеспечивающие благоприятное существование людей в окружающей среде поселка и совокупность природных и техногенных процессов, не допускающих отрицательных воздействий на компоненты окружающей среды и здоровье человека. Этот показатель содержит комплексную оценку состояния окружающей среды, эколого-градостроительные требования к развитию территорий поселения, условия зонирования территории для оптимального размещения жилой застройки с учётом фактора природных и экологических ограничений.

Экологические требования к градостроительному развитию территорий формируются на двух уровнях: на первом уровне – требования общего характера, на втором – локальные требования, которые обусловлены конкретной градостроительной ситуацией и особенностями комплексной оценки состояния окружающей среды.

Эколого-градостроительные требования к существующей и проектируемой застройке, выдвинутые в Генеральном плане поселения, являются обязательными при выполнении любых проектных работ в пределах границ жилой застройки. Выполнение требований эколого-градостроительного развития территорий обеспечиваются проведением ряда функционально-организационных мероприятий и программ.

Генеральный план в градостроительном аспекте развития территории поселения предусматривает:

- восстановление, воспроизводство и формирование природного каркаса территорий путём создания системы озеленённых пространств и организации рекреационных территорий;

- воспроизводство и поддержание водного баланса территории путём очистки пойменных и прибрежных пространств, рекультивации берегов, восстановления и создания озеленённых территорий в береговых и пойменных пространствах;

- восстановление нарушенных антропогенной нагрузкой территорий;

- развитие системы удаления хозяйственно-бытовых и дождевых стоков путём строительства очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации;

- развитие в поселке газификации с обеспечением снижения удельного веса выбросов вредных веществ в энергетической системе;

- формирование безопасной среды в жилой застройке.

По всем рекомендациям Генеральный план предусматривает необходимое территориальное обеспечение, что технически должно быть поддержано программными документами с конкретными источниками финансирования, сроками исполнения и контролем, и тем самым должна быть достигнута главная цель – повышение качества жизни (возможность получения работы, нормальные жилищные условия, соответствующий уровень развития здравоохранения, образования, культуры, улучшения состояния экологии, безопасности жизни и т.д.).