Общество с ограниченной ответственностью

Научно-производственное предприятие  "УНИВЕРСАЛ"

614017 г. Пермь, ул. Лебедева, д. 25-Б, тел/факс: (342) 263-08-31, 263-08-33;

E-mail:universal1999@mail.ru  ИНН 7447029806

Экз. №

Инв. №   от

каслинский  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

«РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

ТЮБУК – КЫШТЫМ, уЧАСТОК 11 кМ-21 КМ,

с мостом через оз. б.касли»

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик                                                                                         Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

Проектная организация                                                                       ООО «НПП «Универсал»

Директор ООО «НПП «Универсал»»     _______________________                  Трусова Л.К.

Главный инженер                                     _______________________                    Рейзвих С.Р.

Главный архитектор проекта                  _______________________                   Катаева А.Ю.

г. Пермь, 2015 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ООО «НПП «Универсал», принимавших участие в разработке проекта планировки и межевания линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги Тюбук – Кыштым, участок 11 км – 21 км, с мостом через оз. Б.Касли»  в Каслинском муниципальном районе Челябинской области.

| Главный инженер проекта | __________ |  | Рейзвих Сергей Рейнгольдович |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник градостроительного отдела Главный архитектор проекта | __________ |  | Катаева Анна Юрьевна |
| Архитектор | __________ |  | Макеева Ирина Павловна |
| Адрес: |  |  | 614017 г.Пермь, ул.Лебедева д.25-Б |
| Контактные телефоны: |  |  | Тел./факс 8(342) 2630831 |
| Электронный адрес: |  |  | universal1999@mail.ru |

Состав проекта.

А. Текстовая часть:

Общий заголовок: Каслинский муниципальный район Челябинской области. Проект планировки и межевания линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги Тюбук – Кыштым, участок 11 км – 21 км, с мостом через оз. Б.Касли».

Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка.

Б. Графические материалы:

Общий заголовок для всех чертежей: Каслинский муниципальный район Челябинской области. Проект планировки и межевания линейного объекта «Строительство автомобильной дороги Тюбук – Кыштым, участок 11 км – 21 км, с мостом через оз. Б.Касли».

Подзаголовки чертежей и схем:

1. Положение проектируемой территории в планировочной структуре муниципального района.

2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки и межевания линейного объекта. М 1:2000.

3. Границы зон размещения линейного объекта. Межевание территории. (Основной чертеж). М 1:2000.

Оглавление.

Исходные данные. Нормативная база.	5

Общая часть.	6

1.	Анализ эколого-градостроительной ситуации	7

1.1. Природные условия	7

1.1.1. Климат	7

1.1.2. Рельеф	7

1.1.3   Геологические, гидрогеологические условия	8

1.1.4. Гидрография	10

1.2. Положение проектируемой территории в планировочной структуре муниципального образования	10

1.3. Сведения о линейном объекте, содержащиеся в документах	11

территориального планирования	11

1.4. Общие сведения о проектируемой территории (существующее положение).	11

2.	Проектная организация территории (обоснование положений	11

по размещению линейного объекта).	11

2.1. Параметры линейного объекта.	12

2.2. Определение границ зон размещения линейного объекта.	14

2.3. Перевод земель из одной категории в другую. Изъятие земель.	23

2.4. Зоны с особыми условиями использования территории, мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	26

2.5. Защита территории от ЧС природного и техногенного характера, проведение мероприятий по ГО и пожарной безопасности.	28

3. Основные технико-экономические показатели проекта.	30

Исходные данные. Нормативная база.

Проект разработан в соответствии с действующими и рекомендуемыми нормативными документами в области градостроительства, основные из них:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации принят 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая редакция 29.06.2015 г.);

- Водный кодекс Российской Федерации принят 03.06.2006 №74-ФЗ (действующая редакция 24.07.2015 г.);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» № 257-ФЗ от 08.11.2007 (действующая редакция 13.07.2015 г.);

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Челябинской области, утверждены приказом Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области № 496 от 05.11.2014г.;

- «Методические рекомендации по разработке документации по планировке территорий муниципальных образований», утверждены приказом №86 от 13.04.2012г. Министра строительства инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СП 42.13330.2011)

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- «Нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» утверждены Постановлением № 717 Правительства РФ от 02 сентября 2009 г.

Кроме того, работа опирается на ранее утвержденные, либо находящиеся в стадии разработки, документы территориального планирования, проектные материалы:

Основные из них:

- Схема территориального планирования Каслинского муниципального района (ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект», 2008г.);

- Проектная документация «Реконструкция автомобильной дороги Тюбук – Кыштым, участок км 11 – км 21 с мостом через озеро Большие Касли, (ОГУП ПИИ Челябдорпроект», 2009г.)

Общая часть.

Данный проект выполнен по заказу Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в соответствии с государственным контрактом № 104-д от 28 июля 2015г. Проект выполнен в соответствии с Постановлением Каслинского муниципального района «О принятии решения по подготовке проекта планировки и межевания территории» № 650 от 17.06.2015.

Целью работы является обеспечение стабильного развития линейного объекта – автодороги Тюбук – Кыштым в качестве составных элементов структуры планировки территории.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов регионального значения, которым является автодорога Тюбук – Кыштым (ст.42 Градостроительного Кодекса РФ).

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков (ст.43 Градостроительного Кодекса РФ).

Настоящий проект планировки и межевания линейного объекта предусматривает решение следующих задач:

- определения зоны размещения линейных объектов на соответствующей территории, с учетом инженерно-технических и юридических аспектов;

- определение режима использования зон охраны памятников истории и культуры;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения с учетом всех необходимых инженерно-технических мероприятий ГО по предотвращению ЧС и пожарной безопасности.

Согласно п. 4.1 «Методических рекомендаций по разработке документации по планировке территорий муниципальных образований» Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, для   линейных   объектов   проекты   планировки   и   межевания разрабатываются только совместно.

Исходные данные, используемые в проекте:

- цифровая топографическая съемка М 1:2000 в ГИС Mapinfo 10.0, выполненная предприятием ООО НПП «Универсал» в 2015 году.

- кадастровый план территории в формате мid/мif по состоянию на август 2015 г. ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области;

- перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Каслинского муниципального района, предоставленный Министерством культуры Челябинской области.

Расчетные сроки проекта:

Исходный год – 2015 г.

Срок реализации проекта планировки и межевания – 2020 гг.

Материалы Проекта планировки и межевания разработаны в программе ГИС Mapinfo и представляют собой электронную векторную базу, позволяющую вести мониторинг всех видов градостроительной деятельности на проектируемой территории по мере реализации положений проекта.

Проект разработан ООО НПП  «Универсал».

- Анализ эколого-градостроительной ситуации

1.1. Природные условия

1.1.1. Климат

Климатическая характеристика Каслинского района приводится по данным метеостанции г. Верхнего Уфалея, находящейся в одинаковых физико-географических условиях.

Климат района резко континентальный с продолжительной суровой зимой и жарким летом.

Средняя годовая температура составляет +1,00С. Среднемесячная температура самого холодного месяца (января) –14,20С, самого теплого месяца (июля) +17,30С. Годовая амплитуда температурных колебаний составляет 7,70, при максимуме +32,20С, минимуме –39,50С.

Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года (375 мм), преимущественно в летние месяцы.

Годовое количество осадков составляет 525 мм.

Относительная влажность воздуха самого холодного месяца составляет – 80%, самого теплого – 73%. Среднегодовая влажность воздуха – 74%.

Первые осенние заморозки отмечаются в конце августа – начале сентября, последние наблюдаются до конца мая – начала июня. Продолжительность безморозного периода - 101 день.

Образование устойчивого снегового покрова происходит в конце октября – начале ноября. Средняя дата установления – 4 ноября. Весеннее таяние снега начнается в конце марта – начале апреля. Средняя дата разрушения –5 апреля.

Залегание устойчивого снежного покрова продолжается 152 дня, средняя его высота – 36 см. Глубина промерзания грунта достигает 1,8 – 2,0 м.

Для рассматриваемого района господствующими являются ветры западного направления со средней годовой скоростью 3,9 м/сек, наименьшее – в августе – 2,8 м/сек.

Повторяемость направлений ветра и штилей в %:

| Румбы | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| холодное время (XI-III) | 4,6 | 4,8 | 6,8 | 11,2 | 3,8 | 25,2 | 35,6 | 7,6 | 24,8 |
| теплое время (IV-X) | 11,4 | 7,1 | 5,8 | 9,8 | 6,2 | 16,8 | 23,1 | 19,6 | 23,4 |
| годовая | 9 | 6 | 6 | 11 | 5 | 20 | 29 | 14 | 24 |

1.1.2. Рельеф

В орографическом отношении Каслинский район приурочен к границе двух зон – зоны восточных предгорий Урала и зоны Зауральского пенеплана. Рельеф характеризуется наличием всхолмленной, местами увалистой равнины, разделенной речными долинами и широко развитой сетью озерных впадин тектонического происхождения. Абсолютные отметки рельефа изменяются в пределах от 229,0 м до 256,0 м.

Рельеф района достаточно разнообразен и охватывает все три высотные ступени Челябинской области. В горную (высота от 400 м и выше) ступень входит западная часть района. Это гряды Косых, Могильных и Теплых гор, восточнее – цепочка Потаниных и Вишневых гор. Самая высокая в районе точка у западной границы – вершина горы Анциферова – 613 м. Вторя ступень – возвышенная равнина или Зауральский пенеплен (от 200 м до 400 м) простирается до линии озёр Куяныш – Пороховое (высота последних 205 м и 216 соответственно). Далее следует третья высотная ступень – Западно-Сибирская равнина (высота менее 200 м). Самая низкая в районе точка – 141 м. Таков уровень реки Синары.

Немало в рельефе района карстовых форм: воронок, гротов и пещер. Наиболее крупной является Зотинская. Всего в районе учтено более 30 пещер и гротов.

1.1.3   Геологические, гидрогеологические условия

В геологическом строении района выделяется два этажа горных пород.

Верхний сложен осадочными (материал, их слагающий, накапливается в древних морях, озерах, реках и т. д.) рыхлыми, слабо сцементированными породами: глинами, галечниками, трепелами, опоками. Для них характерно горизонтальное залегание сравнительно маломощных (единицы или десятки метров) слоев. На западе района породы этого этажа залегают в виде небольших изолированных пятен или вообще отсутствуют и на поверхность выходят скальные породы нижнего этажа. На востоке, особенно юго-востоке, породы верхнего этажа образуют более или менее сплошной чехол. С запада на восток увеличивается мощность как отдельных горизонтов, так и суммарной всех отложений верхнего этажа. Накопление пород верхнего этажа произошло в течение последних 144 млн. лет геологической истории района.

Нижний этаж сложен скальными сильно окаменевшими породами. По условиям образования (генезису) все скальные породы, участвующие в строении нижнего (домезозойного) этажа Каслинского района, делятся на магматические, осадочные и метаморфические.

Магматические породы образуются из расплавленной магмы при застывании в земной коре на глубине (интрузивные) или при излиянии ее на дневную поверхность в результате вулканической деятельности. При спокойном излиянии образуются лавы (эффузивы), а при взрывном характере извержения – туфы (пирокластика). Удаленные от центра извержения образования представлены обычно смешанными вулканогенно-осадочными породами (туфопесчаниками, туфоалевролитами).

По степени раскристаллизации эффузивы делятся на кайнотипные (нераскристаллизованные-стекловаты) и палеотипные (раскристаллизованные), а по отсутствию или наличию более крупных вкрапленников (кристаллов) отдельных породообразующих минералов (плагиоклазов, пироксенов, кварца и др.) в основной массе породы – на афировые и порфировые.

В Каслинском районе распространены только палеотипные, обычно мелкопорфировые породы.

По содержанию (SiO2) магматические породы делятся на ультраосновные (SiO2 менее 45%), основные (SiO2  45-53%), средние (SiO2-53-64%) и кислые (SiO2  65-78%).

В ультраосновных и в основных породах кремнекислота входит в состав силикатов и потому кварц в свободном виде не встречается. В средних и кислых породах часть кремнекислоты, не входящая в силикаты, выделяется в виде зерен кварца, содержание которого в средних породах достигает 10-15%, а в кислых 25-30%.

По содержанию щелочей (К2О+Nа2О) выделяются породы нормальной, повышенной щелочности (субщелочные). Наиболее распространены породы нормальной щелочности.

Осадочные породы образуются из осадков, возникших в результате разрушения под действием физико-химических процессов (главным образом выветривания) любых других пород – обломочные или терригенные породы, в результате жизнедеятельности организмов – органогенные породы, или химические осадки из пересыщенных растворов – хемогенные породы.

Обломочные породы по размеру обломков делятся на: грубообломочные агломераты с размером обломков более 100 мм, крупнообломочные – конгломераты и гравелиты (10-100 мм и 1-10 мм), мелкообломочные – песчаники и алевралиты (0,1-1 мм и 0,01-0,1 мм) и тонкообломочные – аргиллиты (менее 0,1 м). В отличие от рыхлых пород верхнего этажа, обломочные породы нижнего этажа всегда плотные сцементированные.

Метаморфические породы образуются в результате преобразования магматических и осадочных пород под действием температуры, давления и насыщенных летучими веществами глубинных растворов. К ним относятся различные сланцы, гнейсы, амфиболиты, кварциты и т.д.

Гидрогеологические условия района. По схеме современного гидрогеологического районирования (ВСЕГИНГЕО) Каслинский район целиком входит в состав Восточно-Уральской группы бассейнов регионального стока поровых безнапорно-субнапорных вод.

Подземные воды здесь распространены в верхней трещиноватой зоне коренных палеозойских пород разнообразного литологического и петрографического состава, повсеместно перекрытых полигенетическими, преимущественно глинистыми элювиально-делювиальными образованиями мощностью от 0 до 10 и редко 100 м. Обводнённость покровных образований носит спорадический характер в пониженных участках рельефа. Характерной особенностью таких гидрогеологических условий является совпадение водоразделов поверхностных и подземных вод. Благодаря этому подземные воды образуют многочисленные бассейны локального стока, питание которых происходит на площадях водоразделов, а разгрузка – преимущественно в местную гидрографическую сеть. Значительная часть подземных вод, на участках их глубины распространения менее 3-4 м, расходуется на испарение.

На фоне общей слабой трещиноватости в зоне выветривания, к которой приурочен единый горизонт поровых и трещино-грунтовых вод, выделяются отдельные линейно-вытянутые зоны повышенной трещиноватости и водопроводимости, получившие название «водообильных зон».

Ориентировка водообильных зон согласуется с общей субмеридиональной ориентировкой Уральских структур и определяет аналогичное направление стока подземных вод.

Наибольшей водообильностью характеризуются скважины, вскрывшие водообильные зоны в долинах рек (дебит – 7-10,5 дм3/с). Региональная трещиноватость характеризуется гораздо меньшей водобильностью скважин (дебит – 2,8-0,5 дм3/с), исключительно низкую водобильность имеют скважины, расположенные на местных водоразделах (дебит – до 0,1 дм3/с), несколько более высокую водообильнсть имеют скважины, вскрывшие на водоразделах локально-трещинные зоны, включая тектонические: в некарстующихся породах – 0,39 дм3/с, в карстующихся породах – 0,93 дм3/с.

Специфические гидрогеологические условия установлены в Каслинском районе восточнее оз. Иртяш, на площади распространения метаморфических и щелочных интрузивных пород. Установлена их весьма незначительная водообильность (дебиты скважин колебались в пределах 0,16-0,98 дм3/с при значительных понижениях уровня воды – 20-29 м. Причина низкой водообильности пород объясняется присутствием в их минеральном составе алюмосиликатов – полевых шпатов, слюд, хлоритов и др. При выветривании эти минералы дают глинистые продукты, благодаря чему несмотря на изобилие тектонических нарушений различных типов, отсутствуют благоприятные условия для локализации и циркуляции подземных вод.

Глинизацией трещин в зоне выветривания объясняется низкая водообильность пород вокруг г. Касли, не позволяющая получить высоких дебитов скважин для организации его централизованного водоснабжения  за счёт подземного источника.

В соответствии с условиями питания и разгрузки подземных вод формируется их химический состав. Наибольшим распространением в районе пользуются воды гидрокарбонатного типа, отвечающие начальным стадиям формирования  химического состава подземных вод. Они занимают около 70% территории района и приурочены к разнообразным по литологическому и петрографическому составу толщам от нижне палеозойского до четвертичного возраста включительно.

Подземные воды повсеместно пресные с минерализацией от 0,1 до 1 г/дм3. Причём воды с минерализацией от 0,1 до 0,5 г/дм3 приурочены к западной горной части района. Для восточной равнинной части района характерны воды с минерализацией от 0,5 до 1 г/дм3.

Появление в воде хлора более 10-15 мг/дм3 является следствием антропогенного загрязнения.

Характерной особенностью площади распространения щелочных гранитов, вмещающих Вишнёвогорское редкометалльное месторождение и Потанинское месторождение вермикулита, является повышенное содержание в воде радона, связанное с рассеянными во вмещающих породах радиоактивными минералами.

Восточнее пос. Багаряк фрагментами распространён Западно-Сибирский бассейн пластовых безнапорных и напорных вод. Подземные воды развиты здесь в отложениях палеозойского и мезокайнозойского возраста.

Водовмещающими являются кремнистые опоки, пески и песчаники палеогена и мела, подстилаемые чаще всего карбонатными породами палеозойского возраста. Собственно мезокайнозойские отложения в Каслинском районе представляют интерес для каптажа подземных вод чаще всего колодцами, реже неглубокими скважинами для индивидуального пользования.

1.1.4. Гидрография

Каслинский район имеет разветвленную гидрографическую систему, состоящую из реки Синара и ее притоков (р. Багаряк, Караболка, Боевка и др.) и множества озер (Иртяш, Бол. и Мал. Касли, Киреты, Бол. и Мал. Аллаки, Карагуз, Окункуль, Пороховое, Бол. Куяш, Шаблиш, Куяныш, Юлаш и др.) Особенностью является наличие большого количества озер, которые окаймляют территорию города Касли. С северо-запада к городу примыкает оз. Киреты, на северо-востоке расположено оз. Большое Касли, восточнее застройки расположено оз. Куташи и южнее – оз. Малое Касли и оз. Иртяш.

Все озера зарегулированы, в связи с чем паводки на них не наблюдаются. Колебание уровней этой системы озер составляют 3,06 м (234,16 – 231,10 м УМО).

Питание озер осуществляется, в основном, за счет подземных вод. Все озера – пресные, имеют глубину, колеблющуюся в пределах от 5,0 м до 22,0 м, прозрачность воды в озерах достигает 10,0-15,0 метров.

Наиболее благоприятным в санитарном отношении является оз. Киреты.

Крупных водозаборов на территории района нет. Поверхностные водные объекты используются в качестве источников технического водоснабжения, в сельскохозяйственных целях, в рекреационных целях, в том числе для отдыха и лова рыбы, за исключением тех водных объектов, которые попали в зону радиоактивного загрязнения  (Бердениш, Урускуль, Пороховое, Куяныш и др.) и несколько болотных массивов (Караболинский, Тонкинский, Кумысный), являющихся истоками рек Караболка, Тонка и др., протекающих по территории района. Наиболее загрязнена в пределах ВУРСа водосборная площадь р. Караболка, исток которой приурочен к болоту Бугай (Караболинский болотный массив).

Данные  раздела приведены по материалам Территориального планирования Каслинского муниципального района (ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект», 2008г.) и проектной документации «Реконструкция автомобильной дороги Тюбук – Кыштым, участок км 11 – км 21 с мостом через озеро Большие Касли, (ОГУП ПИИ Челябдорпроект», 2009г.)

1.2. Положение проектируемой территории в планировочной структуре муниципального образования

Автомобильная дорога Тюбук-Кыштым, участок км 11 – км 21 с мостом через озеро Большие Касли проходит по территории Каслинского городского поселения и Тюбукского сельского поселения Каслинского муниципального района. Соединяет населенные пункты, имеет выход на автодорогу Федерального значения Москва – Челябинск – Екатеринбург (М-5 «Урал»).

В состав муниципального района входят 2 городских поселения и 9 сельских поселений с 47 населенными пунктами, административный центр – г.Касли. Площадь муниципального района составляет 2786,37 кв. км, в т.ч. территории населенных пунктов – 65,37 кв. км, численность населения на 01.01.2007г. – 39,2 тыс.чел.

Проектируемый участок проходит вдоль оз.Б.Касли. В настоящий момент рассматриваемая территория обслуживается общественным пассажирским транспортом. Остановки общественного транспорта на проектируемом участке приняты существующие у  п. Кисегач. Остановка расположена на прямом участке дороги. На остановках проектом предусмотрено строительство автопавильонов типа "Шалаш" с двух сторон, по согласованию с заказчиком возможна замена типа автопавильона.

Протяженность участка проектирования составляет 10,1 к м.

Проектируемый участок дороги на всем протяжении идет по существующему  направлению.

Положение проектируемой территории графически отражено на «Схеме размещения проектируемой территории в планировочной структуре муниципального образования».

1.3. Сведения о линейном объекте, содержащиеся в документах

территориального планирования

Согласно материалам Схемы территориального планирования Каслинского муниципального района, разработанной ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект» в 2008г. и утвержденной решением Собрания депутатов № 442 от 23.12.2008 г., автодорога Тюбук-Кыштым, участок км 11 – км 21 входит в реестр автомобильных дорог общего пользования  регионального значения или межмуниципального. Основные мероприятия, предусмотренные Схемой для II категории автодорог – реконструкцию твердых покрытий проезжей части. В целом развитие сети дорог района предусмотрено в направлении их качественного улучшения совершенствования технического состояния и обустройства, увеличение количества автобусных маршрутов.

1.4. Общие сведения о проектируемой территории (существующее положение).

Автодорога Тюбук-Кыштым, участок км 11 – км 21 на всем протяжении имеет асфальто-бетонное покрытие. Общее направление трассы юго-западное.

В геоморфологическом отношении район проектируемых работ от ПК 0 до ПК 42 расположен в зоне пенеплена Южного Урала, на территории Зауральской холмистой возвышенной равнины, участок ПК42- КТ – в зоне приподнятых горных массивов Южного Урала, по форме рельефа - горной части Челябинской области.

Автодорога идет вдоль озера Бол.Касли. Проектируемый участок автодороги проходит по землям, занятым хвойным и лиственным лесам, лугом, кустарником, посадками, болотной растительностью.

По природно-климатическим факторам участок работ входит в состав II дорожно-климатической зоны.

По характеру и степени увлажнения исследованную территорию можно отнести к 1-му типу местности, а пониженные и заболоченные участки к 3-му типу местности.

- Проектная организация территории (обоснование положений

по размещению линейного объекта).

Автодорога  в плановом отношении предусмотрена с учетом ситуации и рельефа местности и данных из государственного кадастра недвижимости.

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в сентябре 2014г., проведено обновление на момент разработки документации по планировке и межеванию территории – в границах придорожной полосы – в 2015 г. Для выполнения инженерно-геодезических изысканий создана съемочная геодезическая сеть в местной системе координат МСК-74 и Балтийской системе высот.

Начало строительных работ ПК0+00 соответствует км 11+000м существующего километража автомобильной дороги Тюбук – Кыштым.

Конец строительных работ ПК100+51,25 соответствует км 21+000м существующего километража автомобильной дороги Тюбук-Кыштым.

Протяжение проектируемого участка автомобильной дороги 10,051 км.

Общее направление трассы юго-западное.

Автомобильная дорога Тюбук-Кыштым имеет асфальтобетонное покрытие.

2.1. Параметры линейного объекта.

Технические параметры участка дороги.

| №№ п.п. | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I комплекс ПК 00+00-ПК 40+00 | II комплекс ПК 40+00- ПК 80+00 | III комплекс ПК 80+00- ПК100+51,25 |
| 1. | Классификация по СНиП 2.05.02-85* |  | II |  |  |
| 2. | Строительная длина | км | 10,051 |  |  |
|  |  | км | 4,0 | 4,0 | 2,051 |
| 3. | Число полос движения |  | 2 |  |  |
| 4. | Ширина земляного полотна | м | 15 |  |  |
| 5. | Ширина проезжей части | м | 3,75х2 |  |  |
| 6. | Ширина обочин | м | 3,75х2 |  |  |
| 7. | Ширина укрепленной полосы обочины | м | 0,75х2 |  |  |
| 8. | Тип дорожной одежды |  | капитальный |  |  |
| 9. | Расчетные нагрузки для расчета дорожной одежды |  | А-11,5 НК-83 |  |  |
| 10. | Расчетная скорость | км/ч | 120 | 120 | 120/60 |
| 11. | Наименьший радиус горизонтальной кривой | м | 3000 | 800 | 800/200 |
| 12. | Наименьший радиус вертикальной кривой по основной дороге |  |  |  |  |
|  | выпуклый | м | 15000 | 15000 | 19100 2500 |
|  | вогнутый | м | 13300 | 7000 | 7400 4600 |
| 13 | Наибольший продольный уклон | ‰ | 10,6 | 12,3 | 29,4 |
| 14. | Площадь постоянной полосы отвода | га | 21,2 |  |  |
| 15. | Площадь дополнительного отвода земель: в постоянное пользование во временное пользование | га га | 14,943 10,54 |  |  |

Продольный профиль. Видимость в продольном профиле обеспечена.

Принятые параметры продольного профиля соответствуют нормам II технической категории.

Земляное полотно. Земляное полотно запроектировано в соответствии со СНиП 2.05.02-85г. "Автомобильные дороги". Поперечные профили земляного полотна разработаны согласно типовому проекту серии 503-0-48.87. "Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования".

Привязка поперечных профилей по  типам отражена на продольном профиле.

В проекте приняты следующие типы земляного полотна:

Тип 2 - насыпь высотой до 2х м крутизна откосов 1:4 (уширение земляного полотна)

Тип 2а – насыпь высотой до 2х м, крутизна откосов 1:4

Тип 3 - насыпь высотой свыше 3хм до 6м, крутизна откосов 1:1,5

(уширение земляного полотна)

Тип 3а – насыпь высотой свыше 3х м до 6м, крутизна откосов 1:1,5

Тип 4 – насыпь высотой до 12м, крутизна откосов верхней части насыпи до 6м 1:1,5, нижней части насыпи 1:1,75.

Тип 8 – выемка глубиной до 3,0м с крутизной внутреннего откоса 1:4, внешнего 1:1,5.

Дорожное полотно. Основные параметры дорожной одежды:

-ширина проезжей части (при двухполосном движении)		- 3,75х2

-ширина обочин								- 3,75х2

-ширина укрепительной полосы обочины				- 0,75

-поперечный уклон проезжей части					- 20‰

-поперечный уклон обочины						- 40‰.

Конструкция дорожной одежды согласована с заказчиком.

Пересечения и примыкания. Пересечения и примыкания второстепенных дорог выполнены в одном уровне согласно СНиП 2.05.02-85 по типовому проекту «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне» серии 503-0-51-89.

В плановом отношении сохранены направления всех существующих съездов.

Проектом предусмотрено устройство съездов с дороги на:

ПК 17+56 вправо в лес, влево - п. Кисегач; ПК26+14 вправо в лес; ПК37+04 влево в лес;

ПК49+01 вправо в лес, влево - база отдыха «Уральские зори»;

ПК60+11 вправо в санаторий «Сунгуль»

На основной дороге устраиваются переходно-скоростные полосы и полоса накопления для левоповорачивающих автомобилей.

Искусственные сооружения. Запроектирован мост железобетонный, длина 60,76. В продольном профиле мост расположен на прямой с уклоном 6‰ в плане на прямом участке.

Малые искусственные сооружения представлены в виде круглых труб. Отверстия и конструкции труб запроектированы на основании гидрологических расчетов геологических изысканий с учетом рельефа местности и типа водотоков.

За расчетный принят максимальный расход стока паводка 2% вероятности превышения (повторяемостью 1 раз в 50 лет) для весеннего половодья.

На основной дороге запроектировано  шесть водопропускных труб.

На ПК 15+89; ПК 18+78; ПК 26+60; ПК 79+58; ПК 93+82 запроектированы круглые железобетонные трубы Ø-1,0м с цилиндрическими звеньями оголовков на сборном фундаменте.

На ПК 35+54 запроектирована круглая железобетонная труба Ø-2х1,0м с цилиндрическими звеньями оголовков на сборном фундаменте.

Для предотвращения размыва русла и откосов насыпи запроектированы укрепительные работы на входе и выходе из трубы монолитным бетоном.

Безопасность дорожного движения. Раздел разработан в соответствии с Федеральным законом РФ о безопасности дорожного  движения и Федеральной целевой программой повышения безопасности дорожного движения в России с соблюдением действующих нормативных документов.

Безопасность движения на проектируемом участке обеспечена комплексом проектных решений в плане, продольном профиле и организаций движения автотранспорта и пешеходов.

Для ориентации водителей и повышения безопасности движения на дороге предусмотрена расстановка дорожных знаков II типоразмера. Применяют знаки, изготовленные с использованием пленки типа Б по ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования». Знаки устанавливаются на металлических стойках в бетонном основании.

Для зрительного ориентирования участников движения предусмотрена установка направляющих устройств в виде отдельно стоящих пластиковых сигнальных столбиков. Конструкция столбиков принята по ГОСТ Р 50970-2011 «ТСОДД. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения».

Установка сигнальных столбиков предусмотрена на прямолинейных участках при высоте насыпи не менее 2 м; на кривых сопряжений примыканий в одном уровне, у водопропускных труб.

При высоте насыпи более 3 метров  проектом предусмотрена установка металлического барьерного ограждения согласно ГОСТ Р 52607-2006 «ТСОДД. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования».

С целью зрительного ориентирования участников дорожного движения и информирования о режимах движения предусмотрено нанесение дорожной разметки в соответствии с ГОСТ Р 51256-2011 «ТСОДД. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования».

Все технические средства организации дорожного движения, предусмотренные проектом, установлены согласно требованиям ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Указанные мероприятия позволяют считать, что на проектируемом участке предусмотрен комплекс мероприятий, обеспечивающих безопасные и организованные движения автотранспорта и пешеходов.

2.2. Определение границ зон размещения линейного объекта.

Автомобильная дорога Тюбук-Кыштым, участок км 11 – км 21, проходит по территории Каслинского муниципального района.

Протяженность участка строительства составляет 10,051 км.

Согласно п.12 Норм отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, утвержденных Постановлением № 717 Правительства РФ от 02 сентября 2009 г.,  ширина полосы для обеспечения боковой видимости должна составлять 57 м, т.е 25 м в каждую сторону от кромки проезжей части, ширина полосы отвода с учетом устройства кюветов определяется расчетным путем, учитывая различные типы земляного полотна.

В настоящем проекте приняты границы полосы отвода, разработанные в составе проектной документации «реконструкции автомобильной дороги Тюбук – Кыштым, участок км 11 – км 21 с мостом через озеро Большие Касли», 740-0-ПЗ (ОГУП ПИИ «Челябдорпроект», 2009 г.), утвержденной распоряжением Министерства дорожного хозяйства и транспорта №40 –от 27.12.2010, положительное заключение Государственной экспертизы № 74-1-4-1338-10 от 23.12.2010.

Расчет ширины полосы отвода дороги в проектной документации выполнен на основе принятых технических решений: ширины земельного  полотна, высоты насыпи, заложения откосов насыпи с учетом положений СП 34.13330.2012, природоохранных мероприятий. Ширина полосы отвода составила от 19 м до 25 м.

Дополнительный отвод земель утвержден:

- Постановлением №1814 от 14.12.2009 Главы администрации Каслинского муниципального района Челябинской области;

- Приказом главного управления лесами Челябинской области об утверждении акта выбора лесного участка ОГУ «Каслинское лесничество» №690 от 30.11.09г. для перевода в земли промышленности;

- Приказом главного управления лесами Челябинской области об утверждении акта выбора лесного участка ОГУ «Каслинское лесничество» №691 от 30.11.09г. для предоставления земель лесного фонда в аренду.

Под проектируемую автомобильную дорогу проектом предусмотрен перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли транспорта, общей площадью 5,49га, оформление временного использования земельных участков общей площадью - 8,683га.

На территории лесных земель  ОГУ «Каслинского лесничества» требуется перевод земель лесного фонда в земли транспорта на площади 9,453га и перевод лесных земель в нелесные на период реконструкции (объездные дороги) общей площадью 1,857га.

| Участок проектной полосы отвода (ведомость координат) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точки | Координаты |  |
|  | X | У |
| Контур №1 |  |  |
| 1 | 689470.1 | 2281479.38 |
| 2 | 689474.34 | 2281455.23 |
| 3 | 689516.29 | 2281462.85 |
| 4 | 689542.86 | 2281467.92 |
| 5 | 689560.16 | 2281471.39 |
| 6 | 689563.72 | 2281466.64 |
| 7 | 689584.94 | 2281471.3 |
| 8 | 689606.1 | 2281477.2 |
| 9 | 689623.7 | 2281483.8 |
| 10 | 689624.02 | 2281486.83 |
| 11 | 689740.22 | 2281514.01 |
| 12 | 689770.67 | 2281520.96 |
| 13 | 689818.04 | 2281542.27 |
| 14 | 689841.23 | 2281557.67 |
| 15 | 689849.96 | 2281565.27 |
| 16 | 689859.01 | 2281574.35 |
| 17 | 689876.9 | 2281594.97 |
| 18 | 689891.15 | 2281614.06 |
| 19 | 689942.43 | 2281701.25 |
| 20 | 689989.26 | 2281789.86 |
| 21 | 690038.9 | 2281876.85 |
| 22 | 690094.23 | 2281956.72 |
| 23 | 690139.66 | 2282001.55 |
| 24 | 690160.02 | 2282029.46 |
| 25 | 690231.53 | 2282087.34 |
| 26 | 690236.02 | 2282090.97 |
| 27 | 690276.15 | 2282119.93 |
| 28 | 690307.78 | 2282142.76 |
| 29 | 690355.71 | 2282168.25 |
| 30 | 690360.49 | 2282172.9 |
| 31 | 690360.15 | 2282184.8 |
| 32 | 690352.5 | 2282197.8 |
| 33 | 690344.23 | 2282203.19 |
| 34 | 690332.44 | 2282201.52 |
| 35 | 690297.47 | 2282175.39 |
| 36 | 690249.84 | 2282140.89 |
| 37 | 690217.99 | 2282117.41 |
| 38 | 690142.22 | 2282049.08 |
| 39 | 690113.09 | 2282027.52 |
| 40 | 690072.95 | 2281973.36 |
| 41 | 690015.69 | 2281889.48 |
| 42 | 689977.3 | 2281822.31 |
| 43 | 689972.91 | 2281824.57 |
| 44 | 689968.19 | 2281815.8 |
| 45 | 689972.37 | 2281813.69 |
| 46 | 689965.57 | 2281801.79 |
| 47 | 689944.3 | 2281763.85 |
| 48 | 689916.31 | 2281715.25 |
| 49 | 689887.71 | 2281673.07 |
| 50 | 689869.81 | 2281628.51 |
| 51 | 689837.82 | 2281589.09 |
| 52 | 689818.35 | 2281571.57 |
| 53 | 689805.95 | 2281564.67 |
| 54 | 689762.85 | 2281549.93 |
| 55 | 689665.79 | 2281523.34 |
| 56 | 689617.1 | 2281514.12 |
| 57 | 689569.3 | 2281505.45 |
| 58 | 689518.59 | 2281491.48 |
| Периметр: 2478,79 м |  |  |
| Площадь: 35203,32 кв.м |  |  |
| Контур №2 |  |  |
| 1 | 696281.85 | 2288606.6 |
| 2 | 696260.32 | 2288561.6 |
| 3 | 696140.72 | 2288341.87 |
| 4 | 696089.18 | 2288247.93 |
| 5 | 696046.12 | 2288165.54 |
| 6 | 696002.06 | 2288082.82 |
| 7 | 695976.32 | 2288035.45 |
| 8 | 695925.12 | 2287943.93 |
| 9 | 695905.66 | 2287900.55 |
| 10 | 695880.51 | 2287854.44 |
| 11 | 695831.22 | 2287762.79 |
| 12 | 695764.15 | 2287636.16 |
| 13 | 695725.42 | 2287566.9 |
| 14 | 695674.31 | 2287464.6 |
| 15 | 695665.46 | 2287451.28 |
| 16 | 695644.83 | 2287415.1 |
| 17 | 695570.94 | 2287282.45 |
| 18 | 695545.82 | 2287240.65 |
| 19 | 695517.87 | 2287197.13 |
| 20 | 695438.6 | 2287086.48 |
| 21 | 695438.76 | 2287078.23 |
| 22 | 695441.57 | 2287070.64 |
| 23 | 695502.62 | 2287014.7 |
| 24 | 695498,00 | 2287008.43 |
| 25 | 695430.68 | 2287055.29 |
| 26 | 695424.74 | 2287056.78 |
| 27 | 695415.66 | 2287054.96 |
| 28 | 695400.4 | 2287033.58 |
| 29 | 695336.9 | 2286948.54 |
| 30 | 695286,00 | 2286888.99 |
| 31 | 695276.31 | 2286876.53 |
| 32 | 695250.6 | 2286850.41 |
| 33 | 695206.38 | 2286804.33 |
| 34 | 695141.23 | 2286728.35 |
| 35 | 695115.69 | 2286695.9 |
| 36 | 695077.29 | 2286652.44 |
| 37 | 695011.28 | 2286577.35 |
| 38 | 694945.8 | 2286502.23 |
| 39 | 694880.99 | 2286426.12 |
| 40 | 694819.98 | 2286358.37 |
| 41 | 694810.21 | 2286346.96 |
| 42 | 694686.26 | 2286195.89 |
| 43 | 694620.77 | 2286120.26 |
| 44 | 694555.47 | 2286044.41 |
| 45 | 694489.89 | 2285969.31 |
| 46 | 694386.12 | 2285845.07 |
| 47 | 694360.25 | 2285815.62 |
| 48 | 694296.75 | 2285738.92 |
| 49 | 694234.53 | 2285661.65 |
| 50 | 694176.67 | 2285597.86 |
| 51 | 694134.38 | 2285547.08 |
| 52 | 694036.48 | 2285435.89 |
| 53 | 693908.77 | 2285282.27 |
| 54 | 693871.81 | 2285241.99 |
| 55 | 693837.22 | 2285208.38 |
| 56 | 693772.66 | 2285132.35 |
| 57 | 693726.93 | 2285073.28 |
| 58 | 693673.41 | 2285014.92 |
| 59 | 693644.11 | 2284978.98 |
| 60 | 693610.75 | 2284939.74 |
| 61 | 693576.81 | 2284904.9 |
| 62 | 693547.81 | 2284858.06 |
| 63 | 693513.3 | 2284827.77 |
| 64 | 693414.52 | 2284699.18 |
| 65 | 693416.93 | 2284691.34 |
| 66 | 693425.31 | 2284684.15 |
| 67 | 693433.97 | 2284681.13 |
| 68 | 693444.87 | 2284680.48 |
| 69 | 693457.01 | 2284682.99 |
| 70 | 693504.97 | 2284703.17 |
| 71 | 693508.31 | 2284695.9 |
| 72 | 693469.99 | 2284673.29 |
| 73 | 693455.82 | 2284667.4 |
| 74 | 693441.38 | 2284666.22 |
| 75 | 693416.19 | 2284667.8 |
| 76 | 693386.86 | 2284665.91 |
| 77 | 693323.74 | 2284594.74 |
| 78 | 693259.63 | 2284525.52 |
| 79 | 693192.2 | 2284455.11 |
| 80 | 693123.89 | 2284377.78 |
| 81 | 693052.04 | 2284307.78 |
| 82 | 692940.8 | 2284208.22 |
| 83 | 692866.48 | 2284141.28 |
| 84 | 692827.8 | 2284108.15 |
| 85 | 692752.3 | 2284042.37 |
| 86 | 692697.56 | 2283989.68 |
| 87 | 692676.91 | 2283976.2 |
| 88 | 692650.24 | 2283946.5 |
| 89 | 692641.68 | 2283939.85 |
| 90 | 692642.93 | 2283937.09 |
| 91 | 692650.61 | 2283932.98 |
| 92 | 692685.75 | 2283934.04 |
| 93 | 692687.18 | 2283918.75 |
| 94 | 692654.65 | 2283914.94 |
| 95 | 692624.29 | 2283909.58 |
| 96 | 692610.27 | 2283905.98 |
| 97 | 692602.99 | 2283904.12 |
| 98 | 692589.12 | 2283897.69 |
| 99 | 692425.52 | 2283755.89 |
| 100 | 692405,00 | 2283732.8 |
| 101 | 692226.21 | 2283580.91 |
| 102 | 692160.01 | 2283528.07 |
| 103 | 692133.27 | 2283508,00 |
| 104 | 692107.75 | 2283490.62 |
| 105 | 692058.29 | 2283460.23 |
| 106 | 691969.61 | 2283411.87 |
| 107 | 691947.26 | 2283401.77 |
| 108 | 691887.54 | 2283376.46 |
| 109 | 691788.25 | 2283335.57 |
| 110 | 691774.55 | 2283331.48 |
| 111 | 691698.77 | 2283292.11 |
| 112 | 691575.81 | 2283223.43 |
| 113 | 691530.49 | 2283189.58 |
| 114 | 691462.69 | 2283122.43 |
| 115 | 691428.66 | 2283087.14 |
| 116 | 691393.56 | 2283045.27 |
| 117 | 691323.59 | 2282972.75 |
| 118 | 691248.97 | 2282901.51 |
| 119 | 691170.02 | 2282838.06 |
| 120 | 691096.28 | 2282770.06 |
| 121 | 691051.63 | 2282742.08 |
| 122 | 691053.92 | 2282739.57 |
| 123 | 691047.21 | 2282733.46 |
| 124 | 691044.66 | 2282736.37 |
| 125 | 691018.66 | 2282707.55 |
| 126 | 690972.92 | 2282678.54 |
| 127 | 690900.19 | 2282614.91 |
| 128 | 690860.73 | 2282585.37 |
| 129 | 690827.5 | 2282548.03 |
| 130 | 690789.61 | 2282514.69 |
| 131 | 690753.5 | 2282486.52 |
| 132 | 690715.48 | 2282448.72 |
| 133 | 690675.77 | 2282411.95 |
| 134 | 690645.55 | 2282376.86 |
| 135 | 690603.18 | 2282339.07 |
| 136 | 690566.18 | 2282313.18 |
| 137 | 690486.8 | 2282251.73 |
| 138 | 690413.33 | 2282198.83 |
| 139 | 690387.93 | 2282202.24 |
| 140 | 690380.52 | 2282216.48 |
| 141 | 690385.68 | 2282236.5 |
| 142 | 690468.15 | 2282283.21 |
| 143 | 690548.21 | 2282337.83 |
| 144 | 690583.19 | 2282365.51 |
| 145 | 690624.91 | 2282398.14 |
| 146 | 690658.27 | 2282431.04 |
| 147 | 690696.68 | 2282468.83 |
| 148 | 690734.87 | 2282506.59 |
| 149 | 690761.72 | 2282536.11 |
| 150 | 690779.01 | 2282554.51 |
| 151 | 690835.24 | 2282603.97 |
| 152 | 690877.91 | 2282641.04 |
| 153 | 690956.21 | 2282699.94 |
| 154 | 691027.01 | 2282763.78 |
| 155 | 691128.64 | 2282842.96 |
| 156 | 691149.55 | 2282861.72 |
| 157 | 691225.31 | 2282926.99 |
| 158 | 691264.36 | 2282954.77 |
| 159 | 691302.34 | 2282991.76 |
| 160 | 691350.14 | 2283036.55 |
| 161 | 691388.42 | 2283074.7 |
| 162 | 691412,00 | 2283103.3 |
| 163 | 691442.54 | 2283143.23 |
| 164 | 691488.86 | 2283186.25 |
| 165 | 691531.37 | 2283227.71 |
| 166 | 691553.09 | 2283244.09 |
| 167 | 691562.9 | 2283251.78 |
| 168 | 691631.56 | 2283289.32 |
| 169 | 691649.71 | 2283300.31 |
| 170 | 691683.76 | 2283316.6 |
| 171 | 691763.22 | 2283353.17 |
| 172 | 691776.95 | 2283355.99 |
| 173 | 691786.1 | 2283360.18 |
| 174 | 691964.54 | 2283441.61 |
| 175 | 691999.16 | 2283458.43 |
| 176 | 692046.08 | 2283481.47 |
| 177 | 692125.41 | 2283541.01 |
| 178 | 692203,00 | 2283601.33 |
| 179 | 692249.88 | 2283643.3 |
| 180 | 692280.71 | 2283670.04 |
| 181 | 692314.4 | 2283702.14 |
| 182 | 692380.81 | 2283758.86 |
| 183 | 692399.56 | 2283783.83 |
| 184 | 692427.74 | 2283805.27 |
| 185 | 692575.32 | 2283941.14 |
| 186 | 692610.16 | 2283972.56 |
| 187 | 692655.72 | 2284000.68 |
| 188 | 692673.63 | 2284017.08 |
| 189 | 692732.08 | 2284065.78 |
| 190 | 692804.66 | 2284133.96 |
| 191 | 692839.48 | 2284163.99 |
| 192 | 692917.24 | 2284232.08 |
| 193 | 693030.3 | 2284336.79 |
| 194 | 693098.44 | 2284404.34 |
| 195 | 693168.16 | 2284474.24 |
| 196 | 693233.77 | 2284549.05 |
| 197 | 693324.06 | 2284660.64 |
| 198 | 693319.85 | 2284683.01 |
| 199 | 693311.29 | 2284687.6 |
| 200 | 693292.07 | 2284692.9 |
| 201 | 693295.34 | 2284706.32 |
| 202 | 693349.58 | 2284701.45 |
| 203 | 693364.38 | 2284708.44 |
| 204 | 693367.24 | 2284711.77 |
| 205 | 693419.05 | 2284776.66 |
| 206 | 693485.76 | 2284850.99 |
| 207 | 693554.63 | 2284923.6 |
| 208 | 693621.86 | 2284997.95 |
| 209 | 693652.02 | 2285032.99 |
| 210 | 693684.25 | 2285075.9 |
| 211 | 693697.81 | 2285097.9 |
| 212 | 693747.69 | 2285153.85 |
| 213 | 693813.35 | 2285228.95 |
| 214 | 693843.58 | 2285266.35 |
| 215 | 693879.46 | 2285308.01 |
| 216 | 693948.37 | 2285386.45 |
| 217 | 694077.11 | 2285529.18 |
| 218 | 694104.82 | 2285570.25 |
| 219 | 694118.42 | 2285583.77 |
| 220 | 694113.48 | 2285595.57 |
| 221 | 694104.58 | 2285602.11 |
| 222 | 694089.97 | 2285609.01 |
| 223 | 694047.77 | 2285626.59 |
| 224 | 694052.2 | 2285637.76 |
| 225 | 694095.84 | 2285621.74 |
| 226 | 694130.88 | 2285610.9 |
| 227 | 694146.71 | 2285611.88 |
| 228 | 694203.28 | 2285689.02 |
| 229 | 694271.26 | 2285762.32 |
| 230 | 694339.48 | 2285839.4 |
| 231 | 694362.2 | 2285867.89 |
| 232 | 694468.44 | 2285988.21 |
| 233 | 694589.67 | 2286129.4 |
| 234 | 694597.25 | 2286142.42 |
| 235 | 694596.67 | 2286157.89 |
| 236 | 694559.86 | 2286231.05 |
| 237 | 694566.67 | 2286235.35 |
| 238 | 694604.68 | 2286182.37 |
| 239 | 694626.53 | 2286182.89 |
| 240 | 694722.7 | 2286289.35 |
| 241 | 694786.96 | 2286362.04 |
| 242 | 694928.32 | 2286526.29 |
| 243 | 694993.9 | 2286601.64 |
| 244 | 695090.21 | 2286717.07 |
| 245 | 695118.1 | 2286748.45 |
| 246 | 695182.25 | 2286825.94 |
| 247 | 695212.88 | 2286865.35 |
| 248 | 695245.09 | 2286902.7 |
| 249 | 695304.18 | 2286983.92 |
| 250 | 695378.88 | 2287069.26 |
| 251 | 695382.59 | 2287077,00 |
| 252 | 695382.08 | 2287087.06 |
| 253 | 695378.47 | 2287094.02 |
| 254 | 695353.97 | 2287119.8 |
| 255 | 695316.59 | 2287149.97 |
| 256 | 695323.55 | 2287159.77 |
| 257 | 695359.39 | 2287131.92 |
| 258 | 695394.07 | 2287112.84 |
| 259 | 695401.03 | 2287111.81 |
| 260 | 695406.96 | 2287112.84 |
| 261 | 695412.63 | 2287116.45 |
| 262 | 695428.55 | 2287138.69 |
| 263 | 695482.35 | 2287222.22 |
| 264 | 695512.15 | 2287264.07 |
| 265 | 695537.67 | 2287304.65 |
| 266 | 695612.01 | 2287435.22 |
| 267 | 695664.62 | 2287529.1 |
| 268 | 695672.51 | 2287542.95 |
| 269 | 695686.66 | 2287568.66 |
| 270 | 695729.53 | 2287654.33 |
| 271 | 695779.76 | 2287741.08 |
| 272 | 695802.06 | 2287782.04 |
| 273 | 695849.91 | 2287872.08 |
| 274 | 695873.21 | 2287917.65 |
| 275 | 695897.61 | 2287957.86 |
| 276 | 695967.75 | 2288093.21 |
| 277 | 696013.45 | 2288182.47 |
| 278 | 696062.33 | 2288269.15 |
| 279 | 696110.01 | 2288357.18 |
| 280 | 696156.65 | 2288447.28 |
| 281 | 696179.28 | 2288487.83 |
| 282 | 696228.27 | 2288579.31 |
| 283 | 696251.1 | 2288621.45 |
| Периметр: 18703,59 м |  |  |
| Площадь: 309689,66 кв.м |  |  |

В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» № 257-ФЗ, статья 26. Придорожные полосы автомобильных дорог:

1. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

2. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Согласно Федеральному закону № 257-ФЗ от 8 ноября 2007 года:

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (далее в настоящей статье - технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению).

(в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ)

Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей без разрешения на строительство (в случае, если для строительства или реконструкции указанных объектов требуется выдача разрешения на строительство), без предусмотренного частью 8 настоящей статьи согласия или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию органа, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, осуществить снос незаконно возведенных объектов и сооружений и привести автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения таких требований владельцы автомобильных дорог выполняют работы по ликвидации возведенных объектов или сооружений с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном возведении указанных объектов, сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок осуществления владельцем автомобильной дороги мониторинга соблюдения технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.

(часть 8.1 введена Федеральным законом от 17.07.2009 N 145-ФЗ, в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 193-ФЗ)

Автодорога Тюбук – Кыштым предусмотрена проектом в качестве автодороги  II категории и соответственно требует организации придорожной полосы в размере 75 м в каждую сторону от проезжей части.

План трассы автодороги, проектная полоса отвода, границы придорожной полосы показаны на основном чертеже «Границы зон размещения линейного объекта. Межевание территории» М 1:2000.

2.3. Перевод земель из одной категории в другую. Изъятие земель.

В настоящее время на государственном кадастровом учете стоят земельные участки (на территории Каслинского муниципального района):

| Кадастровый номер земельного участка | Адрес (описание местоположения) | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74:09:1101063:6 (входит в единое землепользование 74:09:0000000:160) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Каслинский р-н, автомобильная дорога Тюбук-Кыштым | Земли населённых пунктов | под автомобильную дорогу общего пользования | 0,67 га |
| 74:09:1101033:13 (входит в единое землепользование 74:09:0000000:160) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Каслинский р-н, автомобильная дорога Тюбук-Кыштым | Земли населённых пунктов | под автомобильную дорогу общего пользования | 0,78 га |
| 74:09:1101013:20 (входит в единое землепользование 74:09:0000000:160) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Каслинский р-н, автомобильная дорога Тюбук-Кыштым | Земли населённых пунктов | под автомобильную дорогу общего пользования | 0,21 га |
| 74:09:1101050:3 (входит в единое землепользование 74:09:0000000:160) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Каслинский р-н, автомобильная дорога Тюбук-Кыштым | Земли населённых пунктов | под автомобильную дорогу общего пользования | 0,34 га |
| 74:09:0000000:2460 (Граница участка многоконтурная. Количество контуров - 4) | Челябинская область, р-н Каслинский, автомобильная дорога Тюбук-Кыштым, участок км 20 - км 21 через озеро Большие Касли | Земли населённых пунктов | Под реконструкцию автомобильной дороги Тюбук - Кыштым, участок км. 11 - км. 21 с мостом через озеро Большие Касли | 1,15 га |
| 74:09:1101051:1 (входит в единое землепользование 74:09:0000000:160) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Каслинский р-н, автомобильная дорога Тюбук-Кыштым | Земли населённых пунктов | под автомобильную дорогу общего пользования | 0,72 га |
| 74:09:1101052:4 (входит в единое землепользование 74:09:0000000:160) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Каслинский р-н, автомобильная дорога Тюбук-Кыштым | Земли населённых пунктов | под автомобильную дорогу общего пользования | 1,44 га |
| 74:09:1202001:3 (входит в единое землепользование 74:09:0000000:83) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Каслинский р-н, автомобильная дорога Тюбук-Кыштым | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | под автомобильную дорогу общего пользования | 4,31 га |
| 74:09:0000000:2489 (Граница участка многоконтурная. Количество контуров - 4) | Челябинская область, Каслинский район, автомобильная дорога Тюбук - Кыштым, участок км. 11 - км. 21 | Земли сельскохозяйственного назначения | под реконструкцию автомобильной дороги Тюбук - Кыштым, участок км 11 - км. 21 с мостом через озеро Большие Касли | 0,6 +/-0,013 га |
| 74:09:1201018:3 (входит в единое землепользование 74:09:0000000:83) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Каслинский р-н, автомобильная дорога Тюбук-Кыштым | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | под автомобильную дорогу общего пользования | 0,44 га |
| 74:09:1201018:4 (входит в единое землепользование 74:09:0000000:83) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Каслинский р-н, автомобильная дорога Тюбук-Кыштым | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | под автомобильную дорогу общего пользования | 1,055 га |
| 74:09:1201005:3 (входит в единое землепользование 74:09:0000000:83) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Каслинский р-н, автомобильная дорога Тюбук-Кыштым | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | под автомобильную дорогу общего пользования | 2,63 га |
| 74:09:1202001:3 (входит в единое землепользование 74:09:0000000:83) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Каслинский р-н, автомобильная дорога Тюбук-Кыштым | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | под автомобильную дорогу общего пользования | 4,31 га |
| 74:09:0911001:10 (входит в единое землепользование 74:09:0000000:83) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Каслинский р-н, автомобильная дорога Тюбук-Кыштым | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | под автомобильную дорогу общего пользования | 8,87 га |
| 74:09:0000000:2488 (Граница участка многоконтурная. Количество контуров - 2) | Челябинская обл, р-н Каслинский, автомобильная дорога Тюбук- Кыштым, участок км. 11- км. 21 с мостом через озеро Большие Касли | Земли сельскохозяйственного назначения | под реконструкцию автомобильной дороги Тюбук- Кыштым, участок км. 11- км. 21 с мостом через озеро Большие Касли | 2,18 +/-0,025 га |

Сведения о земельных участках и площадях, изымаемых во временное и постоянное пользование из земель на территории Каслинского муниципального района, приведены в ведомостях проектной документации «Реконструкция автомобильной дороги Тюбук – Кыштым, участок км 11 – км 21 с мостом через озеро Большие Касли, (ОГУП ПИИ Челябдорпроект», 2009г.).

Дополнительный отвод земель составляет:

-в  постоянное пользование – 14,943 га,

-во  временное пользование – 10,54 га.

На основании документации по планировке и межеванию линейного объекта, после проведения землеустроительных работ необходимо провести процедуру перевода образованных земельных участков, в том числе из земель лесного фонда в земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения.

Особенности перевода земель лесного фонда, сельскохозяйственного назначения и земель запаса или земельных участков в составе таких земель в земли других категорий установлены Федеральным законом от 21.12.2004 г. N172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

2.4. Зоны с особыми условиями использования территории, мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Автодорога Тюбук-Кыштым, участок км 11 – км 21, проходит вдоль берега оз.Б. Касли частично располагается в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы. Размеры границ  водоохранных зон, береговых и прибрежных защитных полос и регламент использования земель в их границах принят согласно ст.65 Водного Кодекса РФ.

Водоохранная зона, прибрежная защитная и береговая полоса оз.Б.Касли составляют:

- водоохранная зона – 50 м;

- прибрежная защитная – 40м;

- береговая полоса – 20м.

Согласно статье 6 пункту 6 Водного Кодекса РФ береговая полоса представляет собой полосу земли вдоль береговой линии водного объекта шириной 20 м, предназначенную для общего пользования. Согласно статье 27 пункту 8 Земельного кодекса РФ в границах береговой полосы запрещено формирование земельных участков.

В границах прибрежных защитных зон запрещается (ВК РФ, статья 65 пункты 15, 17):

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсических, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн.

В границах водоохранных зон допускается строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды (ВК РФ, статья 65 пункт 16).

На проектируемом участке проходит вдоль дороги ВЛ-35кВ, кабель связи, линия связи.

Охранные зоны ЛЭП (по обе стороны от крайних проводов) установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и составляют для линий напряжением:

- до 20 кВ – 10 м;

- 35 кВ – 15 м;

- 110 кВ – 20 м;

- 220 кВ – 20 м;

- 550 кВ – 30 м.

Согласно ст.8 (пункт 13,14) Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»:

- при совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии;

- на автомобильных  дорогах, в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи, владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.

Согласно ст.8 (пункт 8-11) Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»:

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить

безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и  возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б)  размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и

оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

Объекты культурного наследия.

В ходе проведения историко-культурной экспертизы и натурного обследования земельного участка на площадях, отводимых под строительство автомобильной дороги, было выявлено ряд объектов культурно-исторического наследия.

Выполнены мероприятия по охране объекта археологического наследия стоянка каменного века Киреты V.

В ходе широкомасштабных земляных работ могут быть обнаружены дополнительно редко встречающиеся объекты археологического наследия, не выявленные методами визуальной разведки и шурфовки поверхностных слоев:

- слои палеолитических стоянок, залегающие глубже 0,5м;

- захоронения, не выраженные в рельефе местности;

- клады и местонахождения отдельных предметов;

- остеологические останки плейстоценовой фауны.

В случае обнаружения в ходе земляных работ объектов, имеющих признаки объектов археологического наследия, необходимо остановить в месте находки земляные работы и сообщить об этом в Государственный центр по охране объектов культурного наследия Челябинской области.

2.5. Защита территории от ЧС природного и техногенного характера, проведение мероприятий по ГО и пожарной безопасности.

Проектируемая автомобильная дорога протяженностью 10,051км Тюбук-Кыштым, участок 11км – 21км м мостом через озеро Большие Касли расположена в Каслинском районе Челябинской области. Соединяет г.Касли, г.Тюбук и другие близлежащие населенные пункты и фермерские хозяйства с районным центром и областным центром г.Челябинск через сеть автомобильных дорог общего пользования.

Граница проектной застройки ближайшего категорированного города Кыштым (III группа по ГО), расположенного с юго-западной стороны от реконструируемой трассы удалена на расстоянии ~10,0км на основании этого мероприятия согласно п. 7.28 - 7.29. СНиП 2.01.51-90 «ИТМ ГО» проектом не предусматриваются.

Пересечения и примыкания второстепенных дорог выполнены в одном уровне согласно СНиП 2.05.02-85 по типовому проекту "Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне" серии 503-0-51-89.

В плановом отношении сохранены направления всех существующих съездов.

Запроектирован мост железобетонный через озеро. Полная длина моста 60,76. В продольном профиле мост расположен на прямой с уклоном 6‰ в плане на прямом участке.

Малые искусственные сооружения представлены в виде круглых труб. На основной дороге запроектировано  шесть водопропускных труб.

Автодорожные и железнодорожные мосты через судоходные реки в проекте отсутствуют, поэтому требования, заложенные в п.7.30 СНиП 2.01.51-90 «ИТМ ГО» не предусматриваются.

В районе размещения реконструируемой трассы атомные электрические станции, атомные электротеплоцентрали, атомные станции теплоснабжения отсутствуют, исходя из этого мероприятия в п. 7.31-7.32 СНиП 2.01.51-90 «ИТМ ГО» в проекте не предусматриваются.

Автомобильная дорога не является пожароопасным сооружением, а служит, в том числе, и для проезда пожарной техники к местам возгорания.

В границах проектируемого объекта отсутствуют пожарные гидранты.

При производстве строительных работ необходимо соблюдать правила пожарной защиты:

-запрещается оставлять без присмотра машины с работающим двигателем;

-нельзя заводить перегретый двигатель;

-при аварийной остановке двигателя необходимо быстро выключить зажигание или топливоподачу;

-заправку двигателей дорожных машин топливом необходимо производить при естественном свете или хорошем электрическом освещении;

-все детали, облитые при заправке топливом или маслом, вытирают насухо;

-при заправке запрещается курить, пользоваться спичками или другими источниками открытого огня;

-запрещается заливать топливо при работающем двигателе и пользоваться открытым огнем для его подогрева.

Работы на объекте производят без закрытия основного движения на участках, где невозможно производить работы без закрытия движения устраиваются объездные дороги, которые обустраиваются знаками. На случай невозможного проезда по другим причинам пожарных машин, необходимо сообщать в подразделения ближайшей пожарной охраны.

На остановке автобусов проектом предусмотрена установка автопавильонов. Автопавильоны – металлические согласно СНиП 21-01-97* и НПБ105-03 относятся к I степени огнестойкости категории Д и дополнительных мер по противопожарной защите не требуют. В процессе эксплуатации объекта необходима своевременная уборка мусора.

3. Основные технико-экономические показатели проекта.

| № | Показатели | Единица измерения | Существующее положение | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Площадь постоянного земельного отвода | га | 91,17 | 34,4 |
| 1.2. | Площадь изъятия земель под земли постоянного отвода, в т.ч. | га | - | 14,943 |
| 1.3. | Вырубка древесно-кустарниковой растительности, в т.ч.: - в полосе постоянного земельного отвода - на землях лесного фонда | га | - | 2,786 11,31 |
| 1.4 | Площадь земель занимаемых во временное пользование для переустройства инженерных коммуникаций | га | - | 10,54 |
| 2. | Параметры линейного объекта |  |  |  |
| 2.1. | Техническая категория автодороги |  | II | II |
| 2.2. | Строительная длина | км | 10,051 | 10,051 |
| 2.3 | Число полос движения |  | 2 | 2 |
| 2.4 | Ширина земляного полотна/проезжей части/обочин/укрепленной полосы обочины | м | -/6-8/-/- | 15/3,75х2/3,75х2/ 0,75х2 |
| 2.5 | Тип дорожной одежды |  | - | капитальный |
| 2.6 | Вид покрытия |  | черный щебень | асфальтобетон |
| 2.7 | Расчетные нагрузки для расчета дорожной одежды |  |  | А-11,5 НК-83 |
| 2.8 | Наибольший продольный уклон | промилле | 34 | 29,4 |
| 2.9 | Размеры придорожной полосы | м | 19-25 | 75 |
| 3. | Параметры искусственных сооружений |  |  |  |
| 3.1. | Мосты и путепроводы |  | 1 | 1 |